- ZP 2002
zadávací protokol pro LHP s platností
od 1.1.2002

(Verze 2002.03 - 18.2.2000)

- Obsah:

1	ÚVOD	4

2	PŘEDMĚT ZP 2002	4

3	PŘEDMĚT ZAŘÍZENÍ A POZEMKOVÉ PODKLADY	4

3.1	Vlastnické hledisko	4

3.2	Lesnické hledisko	4

3.3	Grafická část LHP	5

3.4	Technologické etapy tvorby grafické části LHP.	5

4	DIGITÁLNÍ POZEMKOVÁ MAPA LČR (DPM)	5

4.1	Podklady pro tvorbu DPM	5

4.2	Tvorba DPM	6

4.2.1	Kategorie zařizovaných parcel	6

4.2.2	Vrstva katastry	6

4.2.3	Vrstva parcely	7

4.2.4	Skupiny parcel.	8

5	ŘEŠENÍ CIZÍCH POZEMKŮ	8

5.1	Uplatňované zásady	8

5.2	Zařízení na vlastníka	10

6	ZÁKLADNÍ LESNICKÁ MAPA LČR (ZLM)	10

6.1	Obsah ZLM	11

6.2	Základní rozdělení.	11

7	PROSTOROVÉ ROZDĚLENÍ LESA	12

7.1	Lesní hospodářský celek	12

7.2	Oddělení	12

7.3	Dílce	12

7.4	Porosty	12

7.5	Porostní skupiny	12

7.6	Etáže	13

7.7	Bezlesí	13

7.8	Jiné pozemky	13

7.9	Ostatní pozemky (mimo PUPFL)	13

8	PODKLADY PRO KATEGORIZACI	13

9	ZJIŠŤOVÁNÍ STAVU LESA	13

9.1	Způsob a rozsah zjišťování zásob	13

9.2	Přesnost zjišťovaných zásob	14

9.3	Podrobnosti k některým údajům o stavu lesa.	14

10	PODROBNÉ PLÁNOVÁNÍ	14

10.1	Plánování výchovných zásahů	14

10.2	Plánování mýtní těžby	15

10.3	Plánování potřeby zalesnění	15

10.4	Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin	15

11	DALŠÍ DIGITÁLNÍ VRSTVY LČR s.p.	16

11.1	Komunikace	16

11.2	Vodní toky a plochy	16

11.3	Výškopis	16

11.4	Vrstvy organizační struktury	16

11.4.1	Hranice působnosti lesní správy	16

11.4.2	Hranice revírů	16

12	VÝSTUPY PRO LČR s.p.	16

12.1	Analogové výstupy	16

12.1.1	Textová část LHP pro LHC:	17

12.1.2	Zkrácená textová část po jednotlivých revírech:	17

12.1.3	Specifikace finálních tisků map	18

12.2	Digitální data	19

12.3	Formáty výstupů digitálních dat.	20

13	TECHNICKÁ ZPRÁVA	20

14	TECHNICKÉ PARAMETRY DÍLA	20

15	DOPLŇUJÍCÍ ZÁSADY	21

16	SPOLUPRÁCE MEZI OBJEDNATELEM A ZHOTOVITELEM	21

17	ZÁVĚR	21

18	PŘÍLOHY	21

18.1	TŘÍDY A VRSTVY	22

18.2	ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA FINÁLNÍCH DAT	23

18.3	GRAFICKÝ FORMÁT LČR	25

18.3.1	Třída č.1 - ROZDĚLENÍ LESA	25

18.3.2	Třída č.2 - KOMUNIKACE	27

18.3.3	Třída č.3- VODNÍ TOKY A PLOCHY	27

18.3.4	Třída č.5- VÝŠKOPIS	27

18.3.5	Třída č.7- ORGANIZAČNÍ STRUKTURA LČR	28

18.3.6	Třída č.8- VRSTVY POZEMKOVÉ EVIDENCE	28

18.3.7	Třída č.9- TÉMATICKÉ VRSTVY LČR	29

18.4	VLASTNOSTI OBJEKTŮ IS LH V LHP U LČR	31

18.4.1	Lesní hospodářský celek	31

18.4.2	Oddělení	31

18.4.3	Dílec	31

18.4.4	Porost	31

18.4.5	Porostní skupina	32

18.4.6	Etáž	32

18.4.7	Dřevina	32

18.4.8	Bezlesí	33

18.4.9	Jiný pozemek	33

18.4.10	Ostatní pozemek	33

18.5	ČÍSELNÍKY	34

18.5.1	LHC_LCR	34

18.5.2	ATR_PUV	34

18.5.3	KATPAR_KOD	34

18.5.4	BJO_CIS	34

18.6	OZNAČENÍ MAP 1:5000 a 1:10000	35

18.7	ZNAČKY LČR	37

18.8	PŘEDÁVACÍ PROTOKOL	38

# ÚVOD

ZP 2002 definuje odbornou a metodickou stránku vyhotovení LHP u LČR.  .

ZP 2002 zajišťuje jednotné datové prostředí pro informační systém LČR s.p

LHP 2002 budou splňovat IS LH MZe 2002.

# PŘEDMĚT ZP 2002

Předmětem ZP je:

- Definovat metodické postupy pro jednotlivé etapy vyhotovení LHP

- Definovat obsah a formu jednotlivých výstupů z LHP

- Vymezení technologických postupů, jejichž použití je požadováno při tvorbě LHP.

- Normalizace tříd, objektů a jejich vlastností unikátních pro GIS LČR s.p., které nejsou řešeny IS LH.

- Definování formy a způsobu předávání grafických i alfanumerických dat, pokud nejsou řešeny IS LH.

# PŘEDMĚT ZAŘÍZENÍ A POZEMKOVÉ PODKLADY

V procesu tvorby hospodářského plánu je nutno respektovat dvě hlediska: vlastnické a lesnické. Pro zjednodušení celé problematiky bylo rozhodnuto oddělit zpracování vlastnických vztahů a lesnického rozdělení. Vlastnictví bude zachyceno v digitální pozemkové mapě (DPM), lesnická problematika ve vrstvách lesnických.

## Vlastnické hledisko

Výrazem vlastnického hlediska je SMO v měřítku 1: 5 000 jako základní podklad LHP. Ke zpracování jsou zadány a zařízeny budou všechny parcely na kulturách 10,11,13 a 14 ve vlastnictví ČR, k nimž mají LČR právo hospodaření a parcely na nichž LČR hospodaří, ale z dostupných dat pozemkové evidence není ČR jejich vlastníkem ke dni 31.3.2001, v členění:

- parcely, které nepodléhají restitucím (v PE označeno kódem 1)

- parcely, které mohou být potenciálním majetkem církví (v PE označeno kódem 2)

- parcely v ideálním spoluvlastnictví, kde je spoluvlastníkem ČR (v PE označeno kódem 3)

- parcely s nedokončeným vlastnickým řízením, kde je předpoklad navrácení vlastnictví jinému subjektu (v PE označeno kódem 4).

Parcely zadané k vyhotovení LHP budou zařazeny do porostní půdy, bezlesí (dle §1 odst. 1a, b vyhlášky č. 84/1996 Sb.) a jiných pozemků (§3 odst. 1b lesního zákona) a ostatních ploch mimo pozemky určené k plnění funkcí lesů ( PUPFL ) dle skutečného stavu zjištěného při venkovním šetření.

Z důvodu podchycení všech parcel s právem hospodaření LČR budou zhotovitelem zařízeny i tzv. ostatní plochy mimo PUPFL. Ostatní plochy mimo PUPFL jsou pro účely LHP u LČR definovány jako pozemky na kulturách 11, 13, 14 (v ojedinělých případech i kultura 10), které jsou mimo les, nejsou porostlé lesem, neplní funkci lesa a žádným způsobem neslouží lesnímu hospodářství (např. cesty a pozemky v intravilánu).

## Lesnické hledisko

Základem lesnického přístupu je vylišení jednotek prostorového rozdělení lesa (JPRL) z hlediska odlišnosti v druhové, věkové, prostorové skladbě a odlišností v uplatňovaných způsobech hospodaření. Hranice takto vylišených JPRL budou v terénu dobře identifikovatelné. Jediným nelesnickým kritériem pro vylišení samostatných JPRL bude rozdílnost katastrálních území, což předepisuje jako povinnost vyhláška č.84/1996 Sb. Hranice katastrálních území nemusí být vždy v terénu identifikovatelné.

Další zásadou lesnického přístupu je zpřesnění hranic jednotek  rozdělení lesa nad rámec nepřesností SMO uvnitř majetku obhospodařovaného LČR .

Problémy v oblastech střetu obou hledisek jsou řešeny technologickými postupy, které zajišťují lesnickou použitelnost vznikajícího díla. Aby bylo tohoto účelu dosaženo, byly stanoveny zásady, které je nutno při tvorbě LHP dodržet. To je i podmínka pro možnost využití dat LHP pro GIS LČR s.p.

## Grafická část LHP

Grafická část LHP bude zpracována na území označovaném jako „oblast působení lesní správy“. Hranice tohoto území bude předána zpracovateli v digitální formě nebo v přibližném průběhu v analogové podobě na předávaných mapách se zákresem základního rozdělení. V případě, že se zařizovaný obvod nalézá pouze na části oblasti působení lesní správy, bude upřesněno, pro jakou část se budou jednotlivé grafické vrstvy pořizovat.

Základem celého zpracování a provozování grafických dat v prostředí GIS je zásada souvislého zobrazení v rámci ČR tzn., že každý jeden reálně existující objekt musí mít jednoznačnou grafickou prezentaci v rámci jedné vrstvy všech dat za celou republiku. Objekt má jednoznačnou grafickou prezentaci, pokud rozdíl souřadnic jeho dvou obrazů nepřekračuje určenou mez (Viz část 6 - Identita). Zásada souvislého zobrazení nesmí být porušena v průběhu celého zpracování. Specialisté GIS předají pro navázání hranic mezi sousedními LHC vybrané hraniční části parcelní mapy ročníků LHP 98,99, 00, 01.

## Technologické etapy tvorby grafické části LHP.

Technologické etapy tvorby grafické části LHP tvoří ucelené, relativně samostatné a uzavřené technologické procesy. Technologické etapy jsou tři:

- Tvorba digitální pozemkové mapy

- Tvorba ZLM

- Vyhotovení lesnického detailu - finální dílo

Výstupy technologických etap (parcelní mapa, ZLM, výsledné dílo) budou v  termínech a postupech upřesněných smlouvou o dílo samostatně přejímány a kontrolovány.

# DIGITÁLNÍ POZEMKOVÁ MAPA LČR (DPM)

DPM je souhrn analogových materiálů a grafických digitálních vrstev, poskytující přehled o majetku k němuž mají LČR s.p. právo hospodaření a který je předmětem zařízení.

Analogové materiály:	-	Seznam parcel s oboustrannými nesoulady mezi grafickou (DPM) a numeric-	kou částí PE ( parcely.dbf).

- Seznamy parcel s nesouladem mezi druhem pozemku evidovaným KN a skutečností zjištěnou při vyhotovení LHP s identifikací celé parcely nebo její části

- Seznamy parcel, kde odchylka plochy od výměry překračuje mez danou vyhláškou č.84/1996 Sb.

Digitální grafická část obsahuje vrstvy:

- _81KAT.BLK

- _82PAR.BLK

- _83SKP.BLK

Základem pro pořízení DPM je, stejně jako pro celou tvorbu LHP, identifikace vlastnictví.

## Podklady pro tvorbu DPM

Náležitostmi pozemkových podkladů předávaných objednatelem jsou:

- mapy katastru nemovitostí (KN) s grafickým zákresem parcel, nebo jejich částí určených k obnově LHP s vyznačením kategorie 1 až 4 v jednotném klíči za LS.

- pro účely zpřesnění budou předány dříve platné mapy evidence nemovitostí (EN), nebo původního pozemkového katastru (PK), které byly nutné pro zákres hranic parcel určených k obnově LHP

- geometrické plány, vyhotovené na území, pro které se vyhotovuje LHP

- databáze parcel určených k obnově LHP (parcely.dbf) z programu pozemkové evidence, která obsahuje výčet parcel určených pro zařízení s příslušnými informacemi. Bude použita pouze jedna verze databáze převzatá od KN se stavem k 1.1.2000. Při následném upřesnění realizovaných změn se bude vycházet ze stejné verze databáze.
Stop stav PE je stanoven na 31.3.2001. K tomuto datu bude předán aktualizovaný soubor parcely.dbf. Na tento soubor bude kontrolována parcelní mapa. O dodatečných změnách pozemkové evidence je nutné vyhotovit zápis s uvedením seznamu dotčených parcel podepsaný objednatelem a zhotovitelem, který bude přílohou technické zprávy. Ke každé odsouhlasené změně dodá objednatel aktuální soubor parcely.dbf (včetně změnového).
V souboru parcely.dbf je položka KOD_LHP, který nabývá hodnot 1až 4 (do LHP budou zařazeny pouze parcely s KOD_LHP 1 až 4). V databázi parcel odpovídá položce KOD_ LHP položka KATPAR_KOD, která nabývá hodnot 11 až 14.
Identifikace parcel v souboru parcely.dbf musí být v souladu s grafickým zákresem. Případné rozdíly sestavené pracovníkem pozemkové evidence LS (LZ) budou předány zhotoviteli.

- součty výměr parcel pozemků určených k obnově LHP za LS v členění dle katastrů a celkem.

- sestava dotčených parcel s nesoulady v druzích pozemků zjištěných LS při přípravě pozemkových podkladů

- seznam pozemků určených orgánem státní správy lesů k plnění funkcí lesa zalesněním.

Všechny podklady musí být ve vzájemném souladu. V případě nesouladu se za závazný podklad považuje grafický zákres v mapě KN.

## Tvorba DPM

Vyhotovená digitální pozemková mapa je vyjádřením principu vlastnictví a je jedním z výchozích podkladů pro tvorbu LHP.

Všechny parcely budou zařízeny podle skutečnosti (bez ohledu na druh pozemku). Parcely s nesouladem mezi evidovaným druhem pozemku a skutečností, budou uvedeny v samostatném seznamu.

### Kategorie zařizovaných parcel

Kategorie zařizovaných parcel je údajem rozhodným pro další způsob práce s jednotlivými parcelami. KATPAR_KOD je položka primární databáze vrstvy parcel a nebude se přenášet do žádných jiných databází.

Identifikace potenciálního vlastnictví zůstane na úrovni digitálních pozemkových map a nebude se přenášet do rozdělení lesa. Skupiny parcel pro vyrovnání budou tvořeny na úrovni katastrů. Jednotky prostorového rozdělení lesa budou tvořeny pouze s uplatněním lesnických kriterií, což bude znamenat snížení jejich počtu a jejich lepší identifikovatelnost v terénu. Informace o potenciálním vlastnictví bude získávána ze soutisku hospodářské mapy a pozemkových parcel (s označením potenciálního vlastníka). Grafická data budou k dispozici i v digitální podobě.

- Kategorie zařizovaných parcel nebude limitující pro tvorbu skupin parcel pro vyrovnání a tím nebude omezen princip celistvosti při navrhování jednotek prostorového rozdělení lesa. V účelových případech, dle konkrétní potřeby LS (LZ) lze zařídit na vlastnictví. Jednotky prostorového rozdělení lesa pak budou respektovat jednotlivé potenciální vlastníky. V tom případě budou skupiny parcel pro vyrovnání tvořeny s ohledem na kategorie zařizovaných parcel (případně až na vlastníky) a výměra bude na potenciální vlastnictví vyrovnána. LHP bude potom zpracován tak, aby jednotky prostorového rozdělení lesa souhlasily s majetky jednotlivých vlastníků (nebo skupin).Grafické podklady pro tvorbu DPM

- Mapovým podkladem bude mapa SMO 1 : 5 000 v rastrové podobě. Rastry budou transformované na rohy po částech a budou zařizovateli předány.

- V případě nesouladu mezi mapou SMO a mapou katastru nemovitostí (poskytnutou objednatelem), bude mapa SMO doplněna o situaci mapy katastru nemovitostí připravenou pracovníky LČR.

- V případě potřeby je vlastnictví upřesněno za pomoci starších map evidence nemovitostí, případně map původního pozemkového katastru.

- Dále budou mapy SMO doplněny o geometrické plány vyhotovené na území LHC a poskytnuté objednatelem.

K tvorbě DPM nesmějí být použity jiné mapové podklady, než jsou zde uvedené.

### Vrstva katastry

V rámci tvorby digitální pozemkové mapy vznikne vrstva č.81 - Katastry

Vrstva bude primárně nasnímána nad mapou SMO, případně KM. Linie shodné s vrstvou č.82 parcely budou převzaty. Vrstva bude pořízena v jednom bloku za celé LHC.

Hranice katastrů budou nasnímány v celé oblasti působnosti LS, pokud nebude při zadání dohodnuto jinak (hranice působnosti LS budou zařizovateli předány v analogové nebo digitální podobě). Katastry přecházející za hranice působnosti lesní správy budou nasnímány pouze po hranice působnosti LS (linie „hranice LS“ viz příloha G). Dříve digitalizované hranice katastrů u sousedních LHC (LS) budou zpracovateli předány.

V této vrstvě se nemohou vyskytovat linie s jinými atributy původu než:

1	- katastrální mapa, geometrický plán 
	2	- SMO 1:5000
	8	- ostatní

Přitom atribut původu 8 budou mít pouze hranice působnosti lesní správy (lesního závodu)

Vrstva bude zaplochovaná. Plochy budou mít připojenou databázi (viz příloha C – Katastry).

### Vrstva parcely

Vrstva č.82 - Parcely bude primárně nasnímána. Vrstva bude pořízena v jednom bloku za celé LHC.

Všechny linie této vrstvy budou mít připojenu databázi (viz příloha C - Parcely); důraz je kladen zejména na atribut původu linií. V této vrstvě se nemohou vyskytovat linie s jinými atributy původu než:

1	- katastrální mapa, geometrický plán 
	2	- SMO 1:5000
	6	- dříve platné katastrální mapy a mapy dřívějšího pozemkového katastru

Vrstva bude zaplochovaná s databází dle přílohy C - Parcely. U parcel, kde došlo k identifikaci vlastnictví pomocí dřívějších map PK nebo dříve platných map KN bude zaplochována pouze část určená pozemkářem k zařízení.

Parcely jsou jediná vrstva, ve které bude zanesen údaj o kategorii zařizovaných parcel.

Do databáze ploch parcel p8210.dbf (viz příloha C - Parcely) bude doplněna výměra parcely (PARVYM) v závislosti na atributech původu linií ohraničujících parcelu. V případě, že hraniční linii parcely tvoří linie převzatá z mapy dřívějšího pozemkového katastru, nemáme jistotu, že výměra zapsaná v databázi parcely.dbf je správná. Proto u takovýchto parcel výměru do databáze p8210.dbf nezapisujeme.

P8210.dbf

| CISLO 2 | PLOCHA | KU_KOD | KATPAR_KOD | PAR_SKU_KN | PARCIS | PARPOD | PARCAST | SKUPAR_CIS | PARVYM | PARZAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 590 | 1.2212 | 371000101 | 14 | 2 | 112 | 1 | 1 | 1 |  | Ano |
| Zůstane nevyplněno 614 2 | 0.7697 | 371000101 | 14 | 2 | 113 | 1 | 1 | 1 | 0.7687 | Ano |

2

6

2

Nezařizuje se,

jen pro názornost

ATR_PUV

V důsledku vydání částí parcel nemusí být zařizovány celé parcely. Proto se zavádí nová identifikační položka – část parcely. Parcely celistvé budou mít v této položce databáze číslo 1. Části nesouvislých zařizovaných parcel budou očíslovány (unikátně v rámci příslušné parcely).

Zařízeny nebudou izolované parcely s výměrou nebo plochou menší než 50 m2. Proto se v databázi p8210.dbf zavádí položka PARZAR, kde bude vyplněn údaj o tom, zda je parcela zařízena. Položka může nabývat hodnot Ano/Ne.

Pro každou parcelu s vyplněnou výměrou ( PARVYM ) bude provedeno porovnání odchylky plochy a výměry. Parcely s plochou nebo výměrou větší než 1ha, u kterých dojde k překročení meze odchylky mezi plochou a výměrou danou vyhláškou č.84/1996 Sb., budou samostatně vytištěny. Tato sestava bude součástí technické zprávy.

Každá parcela (nebo její zařizovaná část) vyhotovené parcelní mapy bude připojena k digitálnímu souboru parcely.dbf předanému objednatelem (model). Zhotovitel vyhotoví soupis parcel, u kterých existuje pouze jedna jejich prezentace (jsou pouze v grafice, nebo pouze v databázi) a tento rozpor se v průběhu zařízení nepodařilo vyřešit. Soupis potvrzený pozemkářem LS (LZ) bude přílohou technické zprávy.

Digitálním zpracováním nesmí být změněna přesnost obsahu podkladových map. Důvodem je zajištění souvislého zobrazení, jednotný přístup k zachycení vlastnických vztahů, souhlasnost s mapovými podklady jiného původu a možnost kontroly výsledného díla.

### Skupiny parcel.

Na podkladě parcelní mapy vzniká vrstva č.83 – Skupiny parcel. Bude vyhotovena v jednom bloku za celý LHC.

Vrstva bude zaplochovaná s databází připojenou ke každé ploše (viz příloha C – Skupiny parcel).

Skupiny parcel budou vytvářeny jako rámce pro určení ploch JPRL. Při tvorbě skupin parcel nebude brán ohled na vyplnění položky PARVYM v databázi ploch parcel.

Výměra nebude u skupiny parcel vyplňována v případech:

- Vytvoření skupiny parcel z plošně nesouvislých parcel.

- Ve skupině jsou obsaženy části parcel, pro které není možné zjistit výměru

- V případě jiného skutečného průběhu cizí cesty než je průběh katastrovaný (plocha cesty (BZL, JP) je zjištěna přesně a je lepší ji nezatěžovat případnou chybou z vyrovnání).

U skupin parcel bude zjištěna odchylka mezi plochou danou digitalizaci a výměrou danou KN. Pokud rozdíl bude menší než mezní odchylka daná vyhláškou č.84/1996 Sb. bude jako plošný rámec pro vyrovnání JPRL použit součet výměr parcel zařazených do skupiny parcel. Pokud odchylka mezi plochou a výměrou skupiny parcel bude větší než mezní odchylka daná vyhláškou č.84/1996 Sb., nedojde k vyrovnání JPRL a budou použity plochy JPRL určené digitalizací. Výše uvedený způsob vyrovnání bude indikován v položce kvalita plochy použitá v LHP dle IS LH u každé porostní skupiny v numerické části LHP následovně:

- Kvalita plochy 1 - pokud dojde k vyrovnání JPRL na výměru skupiny parcel

- Kvality plocha 4 – nebude-li se  vyrovnávat a JPRL budou mít plochu danou digitalizací.

Skupiny parcel budou vznikat nad vrstvou parcel jejichž jsou podmnožinou. Skupiny parcel musí respektovat pouze hranice katastrů, hranice vlastnictví dané parcelní mapou, resp. hranice potenciálního vlastnictví (viz kap 4.2.1). Kategorie parcel nebudou respektovány při vylišování skupin parcel.

Skupiny parcel musí být vždy plošně souvislé. Výjimku mohou tvořit, pouze izolované lesíky zařazené pod jeden dílec a skupina parcel rozdělená v terénu neidentifikovatelnou cizí parcelou. Seznam nesouvislých skupin parcel bude předán objednateli jako součást technické zprávy.

Skupiny parcel budou vytvářeny co největší při respektování výše uvedených hledisek. Při vylišování skupin parcel není nutné respektovat rozdílné druhy pozemků určené u jednotlivých parcel katastrem nemovitostí. Nesoulady mezi druhem pozemků a skutečností jsou řešeny na závěr LHP samostatným seznamem.

Skupiny parcel budou číslovány unikátně v rámci katastru.

JPRL musí respektovat kromě lesnických hledisek takto vytvořené hranice skupin parcel. Uvnitř souvislých skupin parcel jsou vylišovány JPRL dle skutečného stavu při zohlednění pouze lesnických hledisek bez ohledu na stav katastrálních map.

Objednateli bude předán seznam skupin parcel po jednotlivých katastrech, s výčtem parcel, obsažených ve skupině a s uvedením celkové plochy a výměry. Zvýrazněn bude ten údaj, který byl použit pro výpočet LHP. Tento seznam bude přílohou plochové tabulky.

# ŘEŠENÍ CIZÍCH POZEMKŮ

Při tvorbě ZLM nastává množství případů, kdy cizí parcely (sousedící s naším vlastnictvím), nebo parcely na hranici různých kategorií zařizovaných parcel, mají jinou polohu nebo tvar než v katastrální mapě (SMO). Pro jejich řešení je závazné následující schema:

## Uplatňované zásady

- Předmětem zařízení jsou pouze parcely ve vlastnictví státu s právem hospodaření LČR (les se zařizuje ve vlastnických hranicích).  Hranice zařizovaného vlastnictví mohou tvořit pouze linie s atributem původu 1 (KM), 2 (SMO), 6 (PK).

- Cizí parcely se nezařizují.

- Hranice skupiny parcel (SKP) musí vést po liniích s atributem původu 1 (KM), 2 (SMO), 6 (PK). Vede-li jedna z hranic SKP po linii s atributem původu 6 (PK), použije se pro celou SKP plocha.

- Druhy pozemků nemají vliv na vylišení skupin parcel ani jednotek prostorového rozdělení lesa.

- Nesouhlasí-li skutečný stav se stavem katastrovaným, posuzuje se každý případ samostatně. Způsob řešení se popíše v technické zprávě.

- Uvnitř vlastnických hranic se zařizuje na skutečný stav

Vysvětlivky:

|  | Hranice vlastnictví v KM |
| --- | --- |
|  | Hranice parcely v KM |
|  | Skutečný stav |
|  | Hranice skupiny parcel (pro vyrovnání) |
|  | Hranice lesnického rozdělení (minimálně PSK) |
|  | Hranice cizí parcely porostlé lesem |
|  | Les |

| PSK |  | Porostní skupina |
| --- | --- | --- |
| DP | 10, 14 | Druh pozemku |
| KATPAR_KOD | 11,12,13,14 | Kategorie zařizovaných parcel (pouze v databázi vrstvy parcel) |
| BZL |  | Bezlesí |
| JP |  | Jiný pozemek |
| OP |  | Ostatní pozemek |
| SKP | 1, 2, 3, 4, 5 | Skupina parcel (pro vyrovnání) |

Poznámky k příkladu 1

Ad a)	- Návrh skupin parcel se vyhotovuje před zjištěním skutečného stavu bez ohledu na kategorie zařizovaných parcel a druh pozemku. Pokud skutečnost neodpovídá katastrální mapě, návrh se upraví.
	- V případě skutečného průběhu cizí cesty skupinou parcel bude použita plocha pro celou SKP, protože plocha cesty (BZL, JP) je zjištěna přesně a je lepší ji nezatěžovat případnou chybou z vyrovnání.

Ad b)	- Stejný případ jako na spodním okraji případu a)

Ad c)	- Pokud má skutečná plocha stejný tvar a velikost jako katastrovaná parcela, ale nachází se na jiném místě, je nutno takový případ řešit ve spolupráci s LS.

Skutečný průběh vlastní cesty

Cizí les - nezařizuje se

13

14

11

14

10

10

10

10

14

1

a)

c)

b)

1

11

Katastrovaná cizí cesta

Příklad 1

Cizí les - nezařizuje se

BZL, JP

Katastrovaná vlastní cesta

BZL

JP

Skutečný průběh cizí cesty

BZL, JP

Pole

Cizí les - nezařizuje se

Pole

Pole

Pole

Pole

## Zařízení na vlastníka

V případě požadavku LČR s.p., je možné zařídit parcely kategorií 12 a 14 s ohledem na vlastníka. V tom případě budou skupiny parcel pro vyrovnání tvořeny s ohledem na kategorie zařizovaných parcel (případně až na vlastníky). LHP bude potom zpracován tak, aby jednotky prostorového rozdělení lesa souhlasily s majetky jednotlivých vlastníků (nebo skupin).

Postup při řešení cizích pozemků je v tomto případě uveden v příkladu 2 (platí pro něj stejné vysvětlivky i poznámky jako v příkladu 2

|  | Hranice kategorie zařizovaných parcel |  | 11, 13, 14 | Kategorie zařizovaných parcel |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Příklad 2

14

13

14

11

14

10

10

10

10

14

1

2

3

4

5

ZL

JP

BZL, JP

Katastrovaná vlastní cesta

Skutečný průběh vlastní cesty

Původní návrh hranice SKP

BZL, JP

Cizí les - nezařizuje se

Cizí les - nezařizuje se

Skutečný průběh cizí cesty

Katastrovaná cizí cesta

# ZÁKLADNÍ LESNICKÁ MAPA LČR (ZLM)

ZLM je souborem všech podkladů - v digitální i analogové podobě - použitých při procesu tvorby základního rozdělení.

ZLM je základním stavebním kamenem GISu LČR a zajišťuje dodržení zásad souvislého zobrazení v rámci celé ČR.

Smyslem zavedení pojmu »základní lesnická mapa« je definování standardu základu grafického zpracování z hlediska obsahu, přesnosti a formy.

ZLM je zárukou obsahové jednotnosti, správnosti a požadované přesnosti všech samostatně vznikajících součástí GISu.

Tvorba ZLM je samostatnou technologickou etapou jejímž výsledkem je vrstva základního rozdělení a jejímiž vstupy jsou:

- digitální pozemková mapa

- všechny podklady pořízené při zpřesňování hranic jednotek základního rozdělení.

Pro trvalé a dočasné vynětí z PUPFL, stavební a jiné úpravy dotýkající se předmětu zařízení se použijí geometrické plány, případně jiné stavební a technické projekty dodané objednatelem.

V celém průběhu tvorby ZLM musí být voleny takové postupy, aby byla dodržena přesnost stanovená vyhláškou MZe č.84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánování.

Přednostně je nutné volit  postupy a metody digitálního zpracování, které zaručí, že nedojde ke snížení přesnosti zdrojových dat.

Přesnost všech objektů ZLM je dána jejich původem. Vektorizované linie budou opatřeny kódem, určujícím druh podkladu, ze kterého byly získány (viz příloha E, číselník Atr_puv).

## Obsah ZLM

Obsahem ZLM jsou všechny podklady - v digitální i analogové podobě - použité při procesu tvorby základního rozdělení. Jedná se zejména o:

- Vrstvu č.91 - základní rozdělení.

- Samostatnou vrstvou ZLM je vrstva identických bodů (se známou přesností pořízení) s místopisem jako výchozí geometrický základ použitý při převodu mapy do digitální formy nebo napojení lesnické situace do S-JTSK.

- Součástí ZLM jsou transformační tabulky použité při transformacích (soubory *.trt a *.roh).

- Součástí ZLM jsou veškeré podkladové materiály, použité při tvorbě ZLM (např. podkladové vektorové vrstvy, rastry leteckých snímků a vrstva identických bodů (se známou přesností pořízení) s místopisem jako výchozí geometrický základ použitý při tvorbě ortofotomapy a transformační tabulky použité při napojení do S-JTSK, ortofotomapy, nově vyhotovené záměrné mapy, měřické zápisníky, rastry hospodářských map atd.)

Vrstvy objektů pořízených stejným způsobem (ze stejného podkladu) budou zhotovitelem dodávány samostatně.

## Základní rozdělení.

Při vylišení a označení základních jednotek rozdělení lesa musí být respektovány analogové podklady předané objednatelem dle smlouvy o dílo se zákresem hranic revíru, oddělení a dílců, včetně jejich označení.

Při digitalizaci základních jednotek rozdělení lesa je nutné dodržet smlouvou o dílo určený plošný rozsah a lokalizaci území, kde bude prověřena přesnost základního rozdělení . Pro prověření přesnosti základního rozdělení na území, kde byly vyhotoveny letecké snímky, bude využito ortofoto. Mimo toto území budou pro zpřesnění využity ostatní metody definované dále.

Všechny linie této vrstvy budou mít připojenu databázi; důraz je kladen zejména na atribut původu linií. Vrstva základního rozdělení bude vytvořena na podkladě vrstvy skupin parcel. Do tohoto podkladu budou s přesností určenou §5 odst.2 vyhlášky 84/1996 Sb. doplněny hranice oddělení a dílců pomocí těchto metod:

A. Zpracování leteckých snímků
	Stereofotogrammetrie
	Ortofoto
B. Číselné geodetické metody
	Měření GPS
	Jiné geodetické metody zaručující požadovanou přesnost
C. Záměrné mapy vyhotovené ÚHÚL

D. Z hospodářské mapy 1:5000

Výše uvedené metody jsou seřazeny dle pořadí důležitosti. Z důvodu zaručení požadované přesnosti lze při tvorbě základního rozdělení použít hospodářskou mapu pouze v případech, kdy není možno volit metody přesnější.

Blok _91ZRO.BLK bude obsahovat vrstvu základních jednotek rozdělení lesa (oddělení, dílce). Vrstva bude vyhotovena jedna za celý LHC. Vrstva bude zaplochovaná s databází připojenou ke každé ploše. (viz příloha C).

Vektorové objekty zpřesňující základní rozdělení, pořízené metodami A - D budou transformovány do SMO na identické body. Jako identické body budou přednostně použity body uvnitř vlastnictví. Je žádoucí se vyhnout obtížně určitelným identickým bodům na okraji lesa.

V případě dosažení lepších výsledků je možné po konzultaci se specialistou GIS použít jiný postup přenosu vektoru či rastru do skupin parcel.

Před venkovním zařízením budou objednavateli po dohodě předány podklady, které umožní provést kontrolu zpřesnění základního rozdělení. Podklady pro zpřesnění budou předány v podobě před transformací do map SMO, kdy vystihují skutečnou polohu objektů na daném území.

Zpřesněné hranice základního rozdělení budou využity venkovními pracovníky při vylišování lesnického detailu.

# PROSTOROVÉ ROZDĚLENÍ LESA

## Lesní hospodářský celek

- Lesní hospodářský celek je chápán podle definice vyhlášky č.84/96 Sb. Vygenerované hranice zařizovaného majetku budou v bloku _11LHC.BLK. Vrstva bude zaplochovaná s připojenou primární databází.

- Pro LHC jsou zjišťovány vlastnosti podle IS LH 2002.

Jednotkami prostorového rozdělení lesa v LHP u LČR jsou:

## Oddělení

- Oddělení je trvalá jednotka prostorového rozdělení s převažující orientační funkcí.

- Oddělení budou označena arabskými číslicemi od 1 - 999.

- Pro oddělení jsou zjišťovány vlastnosti podle IS LH 2002.

- Digitálně budou oddělení zachycena v bloku ??_13ODD.LHC. Bloky budou vyhotoveny samostatně podle jednotlivých revírů (polesí na LZ).

- V analogových mapách budou oddělení označena značkou uvedenou v příloze č.2 vyhlášky č.84/1996 Sb.

## Dílce

- Dílec je trvalá jednotka prostorového rozdělení s převažující orientační funkcí.

- Dílce budou označeny velkými písmeny, počínaje písmenem A, při vynechání písmene I,CH a Q

- Pro dílce jsou zjišťovány vlastnosti podle IS LH 2002.

- Digitálně budou dílce vektorizovány v bloku ??_14DIL.BLK. Bloky budou vyhotoveny samostatně podle jednotlivých revírů (polesí na LZ).

- Graficky budou dílce v analogových mapách označeny značkou uvedenou v příloze č.2 vyhlášky č.84/1996 Sb. .

## Porosty

- Porosty jsou územně totožné s dílcem.

- Porosty budou tvořit rámec pro jednotlivé kategorie lesa.

- Při vyplňování zápisníku v programu, bude pod dílcem založen pouze jeden porost, který bude označen písmenem a.

- Pro porosty jsou zjišťovány vlastnosti podle IS LH 2002.

- Označení porostů se neobjeví v mapě ani v žádném konečném výstupu LHP u LČR s.p. .

## Porostní skupiny

- Porostní skupiny patří k proměnlivému lesnickému detailu a budou vylišeny jako části lesa, odlišující se od sebe druhovou, věkovou, prostorovou skladbou, katastrálním územím případně skupinou parcel nebo vyžadující odlišné hospodaření.

- Pro zpřesnění hranic porostních skupin tvořících lesnický detail budou přiměřeně využity zpracované letecké snímky.

- Porostní skupiny budou označeny číslem věkového stupně 1 – 17 (porostní skupiny starší než 170 let budou mít rovněž označení 17).

- Více porostních skupin v rámci jednoho věkového stupně bude označeno za číslem věkového stupně indexem malých písmen abecedy od písmene a až po písmeno o.

- Samostatně budou vylišeny holiny z nesouladů evidence druhů pozemků. Holina z evidence bude označena indexem z. Více částí těchto holin bude označeno indexy malých písmen v pořadí z,y,x,v.

- Porostní skupiny o více etážích se označí zlomkem čísel věkového stupně, v čitateli bude vždy označení věkově starší etáže a ve jmenovateli mladší. ( např.10/2 ).

- Porostní skupiny se vylišují od výměry 0,04 ha v katastrálně souvislých komplexech lesů.

- Samostatné parcely mimo souvislý zařizovaný komplex lesů jejichž výměra je menší než 0.005 ha nebudou obsaženy v LHP. Tyto nezařízené parcely budou dodány na samostatném seznamu a v databázi vrstvy parcel budou mít v položce PARZAR hodnotu „Ne“.

- Pro porostní skupiny jsou zjišťovány vlastnosti podle IS LH 2002.

- Digitální prezentace porostních skupin bude v bloku ??_16PSK.BLK.. Bloky budou vyhotoveny samostatně podle jednotlivých revírů (polesí na LZ).

- V analogových mapách bude porostní skupina značena dle přílohy č.2 vyhlášky č.84/1996 Sb.

## Etáže

- Etáže se vylišují k vertikálnímu členění porostních skupin.

- Každá porostní skupina má minimálně jednu etáž. Pokud je v rámci porostní skupiny pouze jedna etáž, bude mít označení etáže shodné s označením porostní skupiny.

- Pro LHC jsou zjišťovány vlastnosti podle IS LH 2002.

- V digitálních grafických datech LČR s.p. nemají etáže grafickou prezentaci.

- V analogových mapách bude porostní skupina značena dle přílohy č.2 vyhlášky č.84/1996 Sb.

## Bezlesí

- Při vylišování bezlesí se respektuje katastrální hranice.

- Bezlesí budou vázána na porosty (dílce) – jsou v rámci porostu (dílce) číslována.

- Bezlesí budou číslována v souvislých řadách podle číselníku BJO_CIS v příloze D

- Pro bezlesí jsou zjišťovány vlastnosti podle IS LH 2002.

- Digitální prezentace bezlesí bude v bloku - ??_17BZL.BLK. Bloky budou vyhotoveny samostatně podle jednotlivých revírů (polesí na LZ).

## Jiné pozemky

- Při vylišování jiných pozemků se respektuje katastrální hranice.

- Jiné pozemky budou vázány na porosty (dílce) – jsou v rámci porostu (dílce) číslovány.

- Jiné pozemky budou číslovány v souvislých řadách podle číselníku BJO_CIS v příloze D

- Pro jiné pozemky jsou zjišťovány vlastnosti podle IS LH 2002.

- Digitální prezentace jiných pozemků bude v bloku ??_18JP.BLK. Bloky budou vyhotoveny samostatně podle jednotlivých revírů (polesí na LZ).

## Ostatní pozemky (mimo PUPFL)

- Při vylišování ostatních pozemků se respektuje katastrální hranice.

- Ostatní pozemky budou vázána na porosty (dílce) – jsou v rámci porostu (dílce) číslovány.

- Ostatní pozemky budou číslována v souvislých řadách podle číselníku BJO_CIS v příloze D

- Pro bezlesí jsou zjišťovány vlastnosti podle IS LH 2002.

- Digitální prezentace bezlesí bude v bloku - ??_19OP.BLK. Bloky budou vyhotoveny samostatně podle jednotlivých revírů (polesí na LZ).

# PODKLADY PRO KATEGORIZACI

Podklady pro správní řízení ke kategorizaci lesa musí obsahovat tyto položky:

- Název katastrálního území

- kód katastrálního území

- číslo parcely

- výměru parcely z katastru nemovitostí

- pokud je parcela zařazena pouze částí, tak plochu její části

- označení jednotky rozdělení lesa navržené do kategorie lesů

- u lesů ochranných lesní typ

- u lesů zvláštního určení dle §8 odst.2 písm.e (se zvýšenou funkcí půdoochrannou a vodoochrannou) lesní typ

Výše uvedené údaje musí být sumarizovány podle jednotlivých subkategorií a dle jednotlivých překryvů subkategorií.

# ZJIŠŤOVÁNÍ STAVU LESA

Podrobné údaje o stavu lesa dle §4 a §7 vyhlášky č. 84/1996 Sb. budou zjišťovány pro nejnižší jednotky prostorového rozdělení lesa, t.j. porostní skupiny a etáže.

## Způsob a rozsah zjišťování zásob

- Zásoby porostních skupin mladších a rovných 80-ti let se zjišťují pomocí taxačních tabulek uvedených v příloze č. 3 vyhlášky č. 84/1996 Sb., případně metodou zkráceného relaskopování

- Zásoby porostních skupin starších 80-ti let se zjišťují:

- Průměrkováním.
Průměrkování a výpočet hmot z průměrkování zajistí objednatel. Rozsah průměrkování určí LS.

- Relaskopováním.
Relaskopovat se budou neprůměrkované porostní skupiny, kde taxační tabulky nezaručují dostatečnou přesnost zjišťování zásob. Výběr porostů k relaskopování provede zhotovitel a předloží k odsouhlasení objednateli. Relaskopování provádí zhotovitel LHP.

- V ostatních porostních skupinách dle taxačních tabulek, uvedených v příloze č. 3 vyhlášky č. 84/1996 Sb. nebo zkráceným relaskopováním

## Přesnost zjišťovaných zásob

- Přesnost zjišťovaných zásob relaskopováním bude v toleranci 10% vzhledem ke kontrolnímu relaskopování. Zhotovitel vede seznam relaskopovaných porostních skupin, včetně příslušné dokumentace (zápisník) a zákresu relaskopovaných porostních skupin v lesnické mapě.

## Podrobnosti k některým údajům o stavu lesa.

- Zjišťuje se absolutní výšková bonita. Relativní bonita dle Schwappacha bude doplněna převodem z absolutní výškové bonity dle převodní tabulky č.6 Bonity v IS LH.

- U kultur a mlazin se odvodí bonita podle porostních skupin mýtního věku, nebo dospívajících, vyskytujících se v příbuzných přírodních podmínkách v rámci dílce, resp. oddělení.

- Jako samostatná etáž se popisuje přirozená obnova pod porostem, která splňuje kritéria zajištěného porostu dle vyhl.Mze č.82/1996 Sb. Do LHP se zahrnou jen skutečné plochy přirozené obnovy od minimální velikosti souvislé plochy 0,04 ha. Při tvorbě LHP se uvede do souladu stav zjištěný šetřením se stavem LHE.

- Ostatní přirozená obnova, která splňuje kritéria obnoveného nebo zalesněného pozemku dle vyhl. Mze č.82/1996 Sb. se podchytí v mapě porostní grafickým zákresem a případnou poznámkou ve slovním popisu.

- U etáže se uvádí v hospodářské knize plocha skutečná i plocha parciální.

- První věkový stupeň se zásadně zjišťuje a popisuje samostatně, s podchycením dřevin melioračních a zpevňujících.

- Výstavky - do 30 m3 se uvádí pouze ve slovním popisu, nad 30 m3 se popisují jako etáž s přihlédnutím k ploše porostní skupiny.

- Součástí venkovního šetření zhotovitele je aktualizace genetické klasifikace.

- Klasifikace cest kategorie 1L,2L bude provedena dle mapy klasifikace cestní sítě předané objednatelem, případně upravené dle skutečnosti zjištěné při vyhotovení LHP. Ostatní kategorie cest ( 3L,4L ) budou šetřeny zpracovatelem dle ČSN 73 6108.

- Místní názvy se převezmou z podkladů dodaných LS.

- Ve slovním popisu dílců, případně přímo u porostních skupin se vedle obvyklých údajů uvede přítomnost PVP, TZP, PHO1, název zvláště chráněného území, prvky ÚSES, specifické škody a problémy, rozčlenění a stávající či budované liniové stabilizační prvky, vhodnost přirozené obnovy a předpokládaný postup obnovy.

- U porostů bude vyplněna vlastnost zvláštní statut s důrazem na funkce, které nejsou podchyceny kategorizací. Budou označeny ty funkce, které znamenají omezení hospodaření.
Zjišťováno bude:

- poškození porostů imisemi určením příslušného stupně poškození dřeviny v porostních skupinách všech věkových stupňů (kromě holin) - dle vyhlášky č.78/1996 Sb.,

- poškození porostů zvěří (loupání a ohryz) - v % poškození dřeviny dle jednotlivých porostních skupin.

# PODROBNÉ PLÁNOVÁNÍ

Při podrobném plánování je nutno respektovat §4 odst. 4 vyhlášky č. 84/1996 Sb. .

## Plánování výchovných zásahů

Výchovné zásahy budou povinně plánovány pro stanovení induktivního etátu v ploše i v metrech krychlových dle dřevin u lesů ochranných a lesů v první zóně CHKO, NPR a PR. U ostatních porostních skupin bude stanovena výše předmýtní těžby deduktivně dle §8, odst.9,10 vyhlášky č.84/1996 Sb., to znamená že u těchto porostních skupin, resp. etáží nebude výchovný zásah v objemu plánován.

Porostní skupiny splňující podmínky závazného ustanovení - minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku dle§ 9, vyhlášky MZe č.84/1996 Sb. - budou mít výchovných zásah označen v LHP jako naléhavý pod kódem č.1.

V ostatních porostních skupinách budou plánovány pouze v ploše výchovné zásahy, které jsou během platnosti LHP žádoucí k přípravě porostů pro přirozenou obnovu, zlepšující zdravotní stav a kvalitu porostů. Tyto zásahy budou označeny naléhavostí ostatní dle IS LH.

Další výchovné zásahy nebudou plánovány.

## Plánování mýtní těžby

Mýtní těžby budou povinně umístěny pro stanovení induktivního etátu v ploše i v metrech krychlových u lesů ochranných a lesů v první zóně CHKO, NPR a PR. V ostatních porostních skupinách bude výše mýtní těžby určena deduktivně dle §8, odst. 1 - 7 vyhlášky č.84/1996 Sb. .

Dále budou umístěny, jako doporučený údaj LHP, maximálně do výše 50% ukazatele těžební procento za celé LHC, mýtní těžby v ploše a metrech krychlových v těchto případech

- neodkladné mýtní těžby za účelem zpevnění a zajištění stability porostů (odluky, rozluky, závory, liniové stabilizační prvky)

- neodkladné mýtní těžby k zahájení prvních fází obnovy ( rozčlenění porostů, vytvoření východisek obnovy, předsunuté obnovní prvky)

- časově neodkladné mýtní těžby vzhledem k využití přirozené obnovy

- časově neodkladné mýtní těžby v porostních skupinách silně zdravotně poškozených nebo rozvrácených kalamitou, stanovištně nebo geneticky nevhodných (hospodářské nutnosti)

- mýtních těžby s nutností schválení výjimky dle §31 odst. 2, §33 odst. 4 a §36 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.

- případné mýtní těžby budou umístěny i v pásmu ohrožení imisemi B

- dle potřeb LS budou umístěny mýtní těžby i v oblastech, kde je nutné řešit střety zájmů ( např. NPP, PP,PHO1, Český inspektorát lázní a zřídel ).

U umístěných mýtních těžeb nebude vyplněna naléhavost.

## Plánování potřeby zalesnění

Plánována bude potřeba zalesnění v ploše a podílu dřevin (v procentech) pro holiny zjištěné, holiny z nesouladů evidence, pro vylepšení a umístěné mýtní těžby.

## Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin

Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin bude stanoven pro všechny porostní skupiny starší 80-ti let a porostní skupiny mladší, pokud do nich plán umisťuje obnovu, nebo tam obnovu připouští. Pro holiny zjištěné při vyhotovení plánu bude také stanoven minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin ( MP MZD ). U holin vzniklých z nahodilých těžeb menších než 0.08 ha bude MP MZD stanoven za podmínky, že je bude možné využít v obnově. Pokud je nelze využít nebude u těchto holin MP MZD plánován

Pro holiny vzniklé v průběhu platnosti nového LHP v důsledku nahodilých těžeb, které svojí šíří nebo velikostí přesahují velikost seče doporučenou rámcovými směrnicemi pro příslušný hospodářský soubor, bude v rámcových směrnicích navržen MP MZD přiměřeně snížený.

Při plánování MP MZD se rámcově vychází z procenta minimálního podílu MZD uvedeného v příloze č.3 vyhlášky č.83/1996 Sb. a je nutné ho diferencovat podrobněji dle konkrétních souborů lesních typů zastoupených v posuzované porostní skupině.

Minimálního podíl MZD musí být dále diferencován dle:

- porostního typu	- Např. u HS s bukovým porostním typem bude %MZD vyšší proti vyhláškovému 	  tak, abychom zachovali zastoupení MZD v současné dřevinné skladbě
	- u HS se smrkovým nebo borovým porostním typem, kde jsou podmínky vhodné 	  pro přirozenou obnovu smrku nebo borovice nebo se vyskytuje již přirozené 		  zmlazení smrku a borovice bude MP MZD nižší než vyhláškový. Tyto porostní 	  skupiny (etáže) budou v seznamu výjimek s uvedením důvodu nedodržení MP 	  MZD -přirozená obnova smrku

- aktuálního stavu porostní skupiny	- přihlédne se k přírodním podmínkám - podmáčené stano-	  viště, mrazové polohy, silně buřenící stanoviště, rozpadající se porost vlivem 	  nahodilých těžeb -, které mají obecně ztíženou obnovu MZD než porosty v prů-	  měrných podmínkách.

- fáze rozpracovanosti obnovy	- u HS, kde jsou hlavními MZD dřeviny stinné je nutné 		  v počátečních fázích obnovy ( např. rozluky ) navýšit % MZD a vytvořit tím ná-	  skok pro další obnovu a naopak v konečných fázích MP MZD snížit. Na stano-	  vištích vhodných pro světlomilné dřeviny ( např. DB ) je tomu naopak

- k zastoupení MZD v již obnovených částech porostů	- zde je nutné posuzovat tzv. dynamickou 	  (nedokončenou) obnovu porostu jako celku, tak jak vstupoval na počátku do ob-	  novy, a zohlednit zastoupení MZD v již obnovených částech porostu (kotlíky, 	  náseky).

# DALŠÍ DIGITÁLNÍ VRSTVY LČR s.p.

## Komunikace

Obsahem vrstvy _20KOM.BLK budou objekty »cesta« a »průsek«. Objekty budou liniové, vygenerované z plochotvorných vrstev osově, případně z jiných prvotních vrstev. Bude provedeno ošetření (dotažení a zauzlování) křižovatek a připojení cest a průseků nižšího řádu.

Objekty budou mít připojenou primární databázi. Druh cesty bude vyplněn podle číselníku IS LH »CESTY (2)« a druh průseku podle »PRŮSEKY (21)«. Důraz je kladen na vyplnění položky „inventární číslo“, která bude v analogovém zobrazení identifikovat jednu průběžnou cestu.

## Vodní toky a plochy

Obsahem vrstvy _30VOD.BLK budou objekty »potok« a »řeka, nádrž«. Objekty budou liniové nebo plošné, vygenerované z plochotvorných, případně z jiných prvotních vrstev. . Bude provedeno ošetření (dotažení a zauzlování) zaústění toků nižšího řádu. Objekty budou mít připojenou primární databázi. Pokud má voda plochu, je to řeka, nádrž.

## Výškopis

Obsahem vrstvy _50VRS.BLK budou objekty »vrstevnice« a »kóta«. Objekty budou liniové (vrstevnice) nebo bodové (kóta), primárně nasnímané. Objekty budou mít připojenou databázi.

Vrstevnice za celé LHC, předává objednatel.

## Vrstvy organizační struktury

Podle poskytnutých podkladů budou vyhotoveny vrstvy hranic lesní správy a revíru. Vektorizace bude provedena nad rastry SMO, případně budou linie převzaty z vrstvy oddělení (dílců).

### Hranice působnosti lesní správy

Blok _75LS.BLK bude obsahovat hranice působnosti lesní správy (lesního závodu). Vektorizací nad rastrem SMO budou upřesněny hranice působnosti lesní správy nebo lesního závodu. Pokud nebude dohodnuto jinak, bude vektorizována i ta část, která případně překročí rámec zařizovaného LHC.

Objekty budou bodové (sídlo LS), liniové (hranice působnosti LS) nebo plošné (plocha LS. Plošné objekty budou mít připojenou databázi. Položka LS bude třímístný kód LS (LZ).

### Hranice revírů

Blok _76REV.BLK bude obsahovat hranice revírů (polesí na LZ) a bude vyhotoven jeden v rámci celé lesní správy (lesního závodu).

Objekty budou liniové (hranice revíru) nebo plošné (plocha revíru), primárně nasnímané nad rastrem SMO. Plošné objekty budou mít připojenou databázi.	Hranice revírů lesní správy nebo polesí lesního závodu budou upřesněny :
		- Vektorizací nad rastrem SMO mimo les nebo mimo naše vlastnictví. V případě, že hranice revíru povede po cizí cestě, bude vedena středem této cesty.

- Převzetím z vrstvy oddělení (dílců) tam, kde je hranice revíru vedena po hranici lesnického rozdělení.

Pokud nebude dohodnuto jinak, bude vektorizována i ta část, která případně překročí rámec zařizovaného LHC.

# VÝSTUPY PRO LČR s.p.

Data LHP budou předávána pověřeným pracovníkům LČR. Termíny předávky jsou dohodnuty ve smlouvě o dílo.

Data budou předávána v analogové i digitální podobě. Finální digitální data budou předávána na nosičích CD ve struktuře dle přílohy B.

Povinnou součástí předávky bude technická zpráva a předávací protokol (viz příloha_H).

## Analogové výstupy

Analogová data:	- lesnické mapy
	- tištěné alfanumerické části LHP.
	- podklady pořízené při tvorbě ZLM

### Textová část LHP pro LHC:

Kromě náležitostí uvedených ve vyhlášce č.84/1996 Sb. bude textová část obsahovat navíc následující výstupy:

- Návrh změn proti základnímu protokolu

- Sumář  ploch zahrnutých do LHP v členění porostní půda, bezlesí, jiné a ostatní pozemky mimo PUPFL  po jednotlivých okresech

- Sumář ploch dle jednotlivých kategorií parcel

- Sumář ploch dle přírodních lesních oblastí

- Sumář ploch dle lesních vegetačních stupňů

- Sumář ploch dle pásem ohrožení imisemi

- Přehledná tabulka vyhodnocující stupně poškození imisemi

- Přehledné tabulky vyhodnocující zjišťované druhy poškození

- Porovnání současné a cílové druhové skladby, včetně sloupcového grafu

- Barevný sloupcový graf zastoupení věkových stupňů, včetně normální plochy věkových stupňů

- Porovnání objemu umístěných mýtních těžeb s objemem mýtní těžby stanovené dle těžebních procent a normální paseky

- Zhodnocení rozsahu podrostního způsobu hospodaření na LHC – zjištění skutečné plochy samostatně pro 1, 2, 3 a 4 věkový stupeň vyskytující se pod horní etáží.

- Seznamy schválených výběrových stromů, uznaných porostů, semenných porostů a semenných sadů

- Přehledná tabulka sumářů ploch kategorií a subkategorií lesů, včetně překryvů

- Přehled jednotek základního rozdělení lesa dle kategorií a subkategorií.

- Přehled zvláště chráněných území nezařazených do kategorie lesa zvláštního určení

- Přehledná tabulka porostních skupin s bodovými zdroji PHO 1, nezařazených v LHP do kategorie lesů zvláštního určení

- Doplnění dalších údajů pro zpřesnění rámce těžební úpravy, tj. Tabulka přírůstů, t.j. Průměrný mýtní přírůst, celkový průměrný přírůst, celkový běžný přírůst - po jednotlivých HS a  celkem za LHC, výhled modelových mýtních těžeb stanovených dle těžebních procent na dvě následná desetiletí.

- Seznamy jednotek prostorového rozdělení lesa, kde byly schváleny OSSL výjimky dle §31 odst. 2, §33 odst. 4 a §36 odst. 1  zákona č. 289/1995 sb. Pro umístěné mýtní těžby.

- Seznam JPRL, kde byly OSSL schváleny výjimky z nenaplnění vyhláškového podílu MZD

- Tabulka s rozdělením maximální celkové výše těžeb a minimálního rozsahu výchovy v porostech do 40 let věku po jednotlivých revírech

- Porovnání navrženého procenta MZD a procenta MZD uvedeného ve vyhlášce č.83/1996 po HS a celkem za LHC

### Zkrácená textová část po jednotlivých revírech:

Zkrácená textová část LHP pro jednotlivé revíry bude obsahovat následující výstupy:

- sumář ploch dle přírodních lesních oblastí

- sumář ploch dle lesních vegetačních stupňů

- sumář ploch dle pásem ohrožení imisemi

- zařazovací tabulka HS pro LHC a tabulka základních rozhodnutí pro HS

- plochy HS vyskytujících se v rámci revíru

- rámcové směrnice hospodaření

- součet plochy prořezávek a probírek do 40 let věku tvořících závazné ustanovení minimálního plošného rozsahu výchovných zásahů v porostech do 40 let věku

- porovnání navrženého procenta MZD a procenta MZD uvedeného ve vyhlášce č.83/1996 po HS a celkem za revír

- současná dřevinná skladba za revír

- seznamy schválených výběrových stromů, uznaných porostů, semenných porostů a semenných sadů

- přehledná tabulka sumářů ploch kategorií a subkategorií lesů, včetně překryvů

- přehled jednotek základního rozdělení lesa dle kategorií a subkategorií.

- přehled zvláště chráněných území nezařazených do kategorie lesa zvláštního určení

- přehledná tabulka porostních skupin s bodovými zdroji PHO 1, nezařazených v LHP do kategorie lesů zvláštního určení

- seznamy jednotek prostorového rozdělení lesa ( JPRL ), kde byly schváleny OSSL výjimky dle §31 odst. 2, §33 odst. 4 a §36 odst. 1  zákona č. 289/1995 Sb. pro umístěné mýtní těžby.

- Seznam JPRL, kde byly OSSL schváleny výjimky z nenaplnění vyhláškového podílu MZD

Všechny finální analogové výstupy budou předávány v pevné knihařské vazbě. Na následující stránce je uveden vzor formuláře pro pomocné ruční vedení LHE, který může být součástí hospodářské knihy pro revírníky.

### Specifikace finálních tisků map

Následující tabulka určuje počty jednotlivých druhů lesnických map:

|  | Přehledová Mapa | Mapa porostní v M 1 : 10000 |  | Mapa porostní M 1 : 20 000 | Mapa obrysová M 1 : 10 000 | Mapa těžební M 1 : 10 000 | Mapa hospo. M 1 : 5 000 |  | Mapa katastrální M 1 : 5 000 |  | Mapa dopravní M 1“20000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ředitelství |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| OI |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| LS | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Revír | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  |
| Dodavatel |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |  | 2 |  |

Následující text popisuje formu zpracování jednotlivých druhů lesnických map:

#### Přehledová mapa

Tato mapa je určena k vyvěšení na stěnu lesní správy a revíru.

- Pro LS: Mapa porostní v měřítku 1 : 20 000, případně organizační  s označením oddělení a dílců dle dohodnutého měřítka. Konkrétní forma této mapy bude stanovena po dohodě s objednatelem. Bude vyhotovena jako soulep celé lesní správy, obustranně foliovaná se situací mimo les z rastrů map SMO 1 : 5 000 a s vrstevnicemi.

- Pro revír: Mapa porostní v měřítku 1 : 10 000 nebo 1 : 20 000 dle dohody s objednatelem. Bude vyhotovena jako soulep celého revíru s přiměřeným přesahem sousedního revíru, obustranně foliovaná a se situací mimo les z rastru map SMO 1 : 5 000 a s vrstevnicemi.

#### Mapa porostní v měřítku 1 : 10 000

- Po jednotlivých revírech ( pokud zaujímá revír příliš velkou katastrální výměru, budou vyhotoveny v členění dohodnutém s objednatelem) s přiměřeným přesahem sousedních revírů, skládaná na pěšinky, oboustranně  foliovaná nebo na plátno podlepená se situací mimo les z rastru map SMO 1 : 5 000 a s vrstevnicemi. Přesah sousedního revíru bude proveden ve formě obrysové mapy.

- Ve volných listech, nefoliovaná, pro celou lesní správu dle přílohy označení map, se situací mimo les z rastru map SMO 1 : 5 000 a s vrstevnicemi. Součástí bude i přehledná mapa kladu listů.

#### Mapa porostní 1 : 20 000

Tato mapa je určena pro ředitelství a OI a pro lesní správy.

- Pro ředitelství a OI: Po jednotlivých revírech s přiměřeným přesahem sousedních revírů, oboustranně foliovaná, skládaná na pěšinky se situací mimo les z rastrů map SMO 1 : 5 000 a s vrstevnicemi.

- Pro LS: Po jednotlivých revírech s přiměřeným přesahem sousedních revírů, oboustranně foliovaná, skládaná na pěšinky se situací mimo les z rastrů map SMO 1 : 5 000 a s vrstevnicemi.

#### Mapa obrysová 1 : 10 000

Tato mapa je určena pro lesní správy a pro revíry.

- Pro LS: Ve volných listech za celou lesní správu, nefoliovaná  dle přílohy označení map se situací mimo les z map SMO 1 : 5 000 a s barevnými vrstevnicemi. Součástí bude přehledná mapka kladu listů.

- Pro revír: V souvislém zobrazení po jednotlivých revírech, při větší rozloze revíru bude dohodnut větší počet map nebo ve volných listech v dohodnuté rozměru za celý revír, nefoliovaná se situací mimo les z rastrů map SMO 1 : 5 000.

#### Mapa těžební 1 : 10 000

Po jednotlivých revírech s přiměřeným přesahem sousedních revírů, oboustranně foliovaná  skládaná na pěšinky, se situací mimo les z rastrů map  SMO 1 : 5 000 a s vrstevnicemi.

12.1.3.6.    Mapa hospodářská v měřítku 1 : 5 000 s podtiskem parcelní mapy

Ve volných listech za celou lesní správu, nefoliovaná v kladu map SMO 1 : 5 000. Situace mimo les bude doplněna z rastrů map SMO 1 : 5 000. Parcelní mapa bude tištěna jinou barvou, tak aby byl zřetelný rozdíl mezi lesnickou situací a parcelní mapou. Parcelní mapa bude tištěna včetně parcelních čísel.

#### Mapa dopravní 1 : 20 000

Tato mapa je určena pro lesní správy

- Pro LS: Ve volných listech za celou lesní správu, nefoliovaná se situací mimo les z map SMO 1 : 5 000 a s barevnými vrstevnicemi. Součástí bude přehledná mapka kladu listů. Do mapy budou zachyceny lesní cesty barevně odlišené podle kategorie lesní cesty. U každé cesty bude doplněno inventární číslo, případně místní název.

#### Forma dodávaných map

Výše uvedené mapy budou dodávány ve dvou formách:

- v souvislém zobrazení dle přílohy označení map:
Tyto mapy musí obsahovat následující údaje:

- název mapy( porostní, obrysová … )

- název lesní správy, název  lesního hospodářského celku

- pro mapy vyhotovené po jednotlivých revírech i název revíru

- v tzv. mimorámových údajích budou graficky zobrazeny hranice katastrálních územích a hranice revírů, včetně jejich názvů a zobrazení kladu navazujících map

- v pravém horním rohu logo LČR  (3x2.5 cm)

- v pravém dolním rohu text: „Mapový podklad c Český úřad zeměměřičský a katastrální,SMO 5“

- platnost LHP od 	do 	.

- v pravém dolním rohu jméno zhotovitele LHP, včetně loga

- měřítko mapy

- ostatní mapy
Tyto mapy musí obsahovat:

- název mapy

- měřítko mapy

- legendu: na přiložené disketě je vzorová legenda pro mapy porostní, obrysové a těžební.

- v pravém dolním rohu text: „Mapový podklad c Český úřad zeměměřičský a katastrální,SMO 5“

- název LS, název revíru, název LHC

- název zhotovitele mapy, včetně loga

- podklady: ČUZAK - mapa SMO 1: 5 000

- platnost LHP  od 	do

#### Technické podmínky tisku map:

- kvalita tisku: všechny výše mapy uvedené  budou tištěny na horní hranice DPI pro dané výstupní zařízení

- kvalita barev  - u mapy přehledové, porostní v měřítku 1: 10 000 ve variantě A, porostní 1: 20 000 ve variantě pro lesní správu a těžební bude proveden tisk UV resistentními barvami.

- kvalita folií - k foliovaní bude použita matná folie,folie se nesmí odlupovat ani vytvářet bubliny

- kvalita papíru -  pro tisk bude použit originální papír určený výrobcem pro dané výstupní zařízení

- hmotnost papíru - pro nefoliované formy map  130 g, pro foliované formy mapy minimálně 98 g

- přesah do sousedního revíru bude proveden ve formě obrysové mapy tak, aby umožnil na okraji revíru snadnější orientaci odbornému lesnímu hospodáři

- mapy skládané na pěšinky budou mít maximální rozměr  1m krát 1 m nebo jinak dohodnutý

- mapy skládané na pěšinky budou dodávány  i s ochrannými obaly ve formátu A5

## Digitální data

Digitální data:	- podklady pro tisky lesnických map
	- grafická data pro GIS LČR. 
	- alfanumerická data LHP

Alfanumerická a grafická digitální data jsou určena pro informační systém LČR s.p.

Data jsou uložena v adresářové struktuře, vycházející z členění lesa na LHC a z organizační struktury LČR (viz Příloha_B)

V adresářích jednotlivých lesních hospodářských celků budou jednak adresáře s daty, která se vztahují k celému LHC a jednak adresáře revírů (polesí) (viz Příloha_B).

Nejmenší logickou organizační jednotkou pro kterou se provádí rozbory a analýzy jsou revíry na lesních správách (případně polesí na přímo řízených lesních závodech). Proto budou data, jejichž objem vylučuje zpracování za celý LHC, uspořádána po revírech (polesích) (viz Příloha_B). Zpracování bude dodržovat zásady souvislého zobrazení v rámci celé republiky.

## Formáty výstupů digitálních dat.

Závazné výměnné formáty digitálních grafických a negrafických dat jsou tři :

- Formát grafických dat pro tisky lesnických map.

- Grafická data pro GIS LČR.

- Negrafický formát IS LH.

Data budou předávána v takovém tvaru, aby  bylo možné vytisknout tytéž mapy, které jsou dodávány v analogové podobě. Součástí předávaných dat budou všechny soubory, které jsou nutné pro tisk všech druhů lesnických map, definovaných smlouvou o dílo.

Grafická data pro GIS LČR (viz Příloha_C) budou předávána ve formátu programu TopoL Windows.

Alfanumerická data budou předávána v platném negrafickém formátu IS LH MZe.

Digitální data budou předávána na CD nosičích ve standardní adresářové struktuře (viz Příloha_B).

Předání dat v jiném formátu je podmíněno předchozím souhlasem LČR s.p.

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

Technická zpráva je povinnou součástí předávaných dat LHP. Je důležitá pro orientaci v datech a zejména pro posouzení správnosti vyhotoveného díla. V technické zprávě budou popsány všechny odchylky od předepsaných technologických postupů při tvorbě digitální grafické části LHP. Rovněž zde budou vysvětleny všechny odchylky hodnot mimo povolené tolerance.

V úvodu zprávy bude uveden seznam předávaných materiálů, u CD nosičů seznam s jejich obsahem.

Dále budou vypsána označení LHC (Kód LČR, název, šestiznaková zkratka) LS (LZ) a revírů (polesí) použitá při tvorbě LHP

Další části budou obsahovat popis jednotlivých technologických etap tvorby digitálních grafických dat LHP (dle bodu „Technologické etapy“).

V technické zprávě budou též popsány všechny dodatečné změny již dříve schválených dat (parcelní mapy, ZLM).

# TECHNICKÉ PARAMETRY DÍLA

Kódem národního prostředí je ISO Latin 2 (označení ISO 8859-2). Přechodně se připouští i kódová stránka ANSI Windows (označení Win-1250). V rámci dat jednoho LHP/LHO musí být přitom užito jednotné kódování.

Data musí být vyčištěna, nesmí obsahovat zrušené objekty a zrušené záznamy databáze ani nepotřebné soubory.

Databáze u grafických objektů musí být aktualizovaná.

Všechny objekty musí svým opsaným obdélníkem ležet ve výřezu opsaného obdélníku příslušného LHC nebo revíru.

Povolené druhy objektů a jejich možné uspořádání do vrstev, databáze (jejich struktury a rozsahy položek) a značky pro zobrazení objektů jsou uvedeny v příloze C. Použití doplňujících objektů a vrstev, případně rozšíření struktur databází je možné pouze po předchozím souhlasu LČR a jejich dokumentaci v technické zprávě.

Rozsahy hodnot v databázích musí odpovídat příslušným číselníkům, pokud existují.

Liniové objekty v jednotlivých vrstvách musí být spojené tam kde neexistuje důvod pro jejich dělení (rozdílný druh objektu, položka databáze nebo atribut původu).

Objekty na styku dvou revírů musí být identické. Za identické se považují objekty jejichž souřadnice se liší o méně než 0.001 m.

Plochy bez dostatečného odůvodnění v technické zprávě nesmí být menší než 50 m2.

Plocha grafická a plocha uložená v primární databázi se nesmí lišit o větší hodnotu než chyba vzniklá zaokrouhlením.

Popisový bod musí ležet uvnitř objektu.

Vrstvy nesmí obsahovat nezaplochované topologicky uzavřené liniové objekty.

Velikost úhlu na hranici plochy nebo na liniovém objektu nesmí být bez dostatečné odůvodnění v technické zprávě menší než 0.1 rad.

Linie bez dostatečného odůvodnění v technické zprávě nesmí být kratší než 1 m.

Ve vrstvách které obsahují plošné objekty nesmí být linie s volnými konci (topologicky nezačleněné, nezauzlované linie, nebo neuzavřené liniové objekty).

Vzdálenost lomových bodů na linii nesmí být menší než 0.1 m.

Topologicky nespojené (nezauzlované) linie se k sobě nesmí kteroukoliv svoji částí přiblížit na méně než 0.5 m.

Objekty musí mít korektně vyplněny vnitřní topologické proměnné. U linií musí být korektně zapsáno zejména číslo plochy napravo a nalevo od linie a čísla linií navazujících. U ploch číslo otce plochy (číslo plochy, která plochy obklopuje), informace o tom zda plocha obsahuje plochu, odkaz na první hraniční linii.

Barvy a značky u všech objektů musí být zapsané.

V blocích nesmí být zapsán výběr u žádného objektu ( u všech objektů v bloku musí být zapsáno "0 vybraných", každý objekt musí mít logickou hodnotu vnitřní proměnné "vybráno (selected)"=.FALSE).

# DOPLŇUJÍCÍ ZÁSADY

Na nezřetelné hranice dílců zhotovitel upozorní objednatele. Tam kde vzniknou pochybnosti o průběhu hranic základního rozdělení, objednatel ve vzájemné spolupráci zřetelně označí jejich průběh na lomových bodech a v případě potřeby i mezi nimi.

Pokud zhotovitel nedokáže v terénu identifikovat majetkovou hranici, upozorní na to revírníka a ten je povinen tuto hranici pro zhotovitele upřesnit.

Příslušnost k lesnímu typu se určuje na základě typologické mapy . Pokud zhotovitel při vyhotovení LHP zjistí vážné chyby v typologické mapě upozorní na to objednatele.

# SPOLUPRÁCE MEZI OBJEDNATELEM A ZHOTOVITELEM

LHP se vyhotovuje ve vzájemné spolupráci smluvních stran.

Za objednatele jsou to zejména:

- referent pozemkové evidence

- revírník - pro spolupráci se zařizovatelem

- lesní správce - pro spolupráci se zařizovatelem

- specialista HÚL - pro spolupráci s vedoucím projektantem

- specialista GIS - pro spolupráci při tvorbě digitálních grafických dat s vedoucím projektantem a pro kontrolu správnosti jednotlivých technologických etap tvorby grafických digitálních dat a pro kontrolu finálních grafických digitálních dat.

Spoluprací se rozumí především průběžná konzultace zpracovaných částí LHP, průběžné odsouhlasování navržených hospodářských opatření a pracovních mapových podkladů.

Zhotovitel předkládá průběžně pracovní mapu a zjištěná data hospodářské knihy ke konzultaci a odsouhlasení určeným pracovníkům LČR.

# ZÁVĚR

Tento materiál je nedílnou součástí smlouvy o dílo (jako její příloha č.1) na vyhotovení LHP u LČR.

Vychází z IS LH MZe, doplňuje jej o specifické potřeby LČR s.p.

Pro každý ročník LHP je vydávaná platná verze zadávacího protokolu. Jednotlivé verze jsou označeny indexem prvního roku platnosti LHP pro které jsou určeny.

# PŘÍLOHY

Následující část obsahuje přílohy.

Příloha A

## TŘÍDY A VRSTVY

V této příloze jsou popsány vrstvy, které budou LČR standardně dodávány.

| ČÍSLO | NÁZVY TŘÍD A VRSTEV | ZKRATKA |
| --- | --- | --- |
| 1 | ROZDĚLENÍ LESA |  |
| 11 | LESNÍ HOSPODÁŘSKÝ CELEK | LHC |
| 13 | ODDĚLENÍ | ODD |
| 14 | DÍLEC | DIL |
| 16 | POROSTNÍ SKUPINA | PSK |
| 17 | BEZLESÍ | BZL |
| 18 | JINÝ POZEMEK | JP |
| 19 | OSTATNÍ POZEMEK (MIMO PUPFL) | OP |
| 2 | KOMUNIKACE |  |
| 20 | KOMUNIKACE | KOM |
| 3 | VODNÍ TOKY A PLOCHY |  |
| 30 | VODNÍ TOKY A PLOCHY | VOD |
| 5 | VÝŠKOPIS |  |
| 50 | VÝŠKOPIS | VRS |
| 7 | ORGANIZAČNÍ STRUKTURA LČR |  |
| 72 | HRANICE PŮSOBNOSTI LS | LS |
| 73 | REVÍRY | REV |
| 8 | VRSTVY POZEMKOVÉ EVIDENCE |  |
| 81 | KATASTRY | KAT |
| 82 | PARCELY | PAR |
| 83 | SKUPINY PARCEL | SKP |
| 9 | TÉMATICKÉ VRSTVY LČR |  |
| 91 | ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ | ZRO |
| 94 | REVÍRY GENEROVANÉ | REG |

Příloha B

## ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA FINÁLNÍCH DAT

|  | ADRESÁŘ |  |  |  | POPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | DATALHP | <NAZEVLHC> | TAX | LHC | <NAZEVLHC> Budou použity šestiznakové zkratky číselníku |
|  |  |  |  | REVIRY |  |
|  |  |  |  | PHS |  |
|  |  |  | TEXT |  | Textová část LHP a technická zpráva |
|  |  |  | ISLH |  |  |
|  | GISLHP | <NAZEVLHC> | Znacky.dbf |  | Jenom značky LČR |
|  |  |  | _11LHC.BLK |  | Bloky informací o LHC 1. znak - podtržítko (rozlišovací znak při práci s více LHC) 2. znak - číslo třídy 3. znak - číslo vrstvy ve třídě (nejsou-li vylišovány, potom 0) 4. - 7. Znak - u vrstev dle IS LH určená zkratka, u vrstev mimo IS LH libovolný Povinná extenze »BLK« |
|  |  |  | _20KOM.BLK |  |  |
|  |  |  | _30VOD.BLK |  |  |
|  |  |  | _50VRS.BLK |  |  |
|  |  |  | _81KAT.BLK |  |  |
|  |  |  | _82PAR.BLK |  |  |
|  |  |  | _83SKP.BLK |  |  |
|  |  |  | _91ZRO.BLK |  |  |
|  |  |  | <CISLOREVIR> | <nn>_13ODD.BLK | <nn>=<CISLOREVIR>=číslo revíru (LČR) |
|  |  |  |  | <nn>_14DIL.BLK | Další znaky viz pravidla označování adresářů |
|  |  |  |  | <nn>_16PSK.BLK |  |
|  |  |  |  | <nn>_17BZL.BLK |  |
|  |  |  |  | <nn>_18JP.BLK |  |
|  |  |  |  | <nn>_19OP.BLK |  |
|  |  |  |  | <nn>_92TEZ.BLK |  |
|  |  |  |  | <nn>_94REG.BLK |  |
|  | MAPALHP | <NAZEVLHC> | Znacky.dbf, leszn.zps, leszn.zvf, linzn.txt, linzn.zps, linzn.zvf, fonty.txt, srafy.txt, styly.txt, paleta.txt |  |  |
|  |  |  | SABLONY |  |  |
|  |  |  | VRS.BLK |  |  |
|  |  |  | VRX.BLK |  |  |
|  |  |  | HRAKU.BLK |  |  |
|  |  |  | HRAREV.BLK |  |  |
|  |  |  | <CISLOREVIR> | ZAK.BLK | Nepovinný |
|  |  |  |  | DET.BLK |  |
|  |  |  |  | SLU.BLK |  |
|  |  |  |  | SRF.BLK |  |
|  |  |  |  | CES.BLK |  |
|  |  |  |  | CEP.BLK |  |
|  |  |  |  | KAT.BLK |  |
|  |  |  |  | TXT.BLK |  |
|  |  |  |  | HRK.BLK |  |
|  |  |  |  | TEZ.BLK |  |
|  |  |  |  | TSK.BLK |  |
|  | RASTRY | <NAZEVLHC> | SMO |  | Adresáře obsahující výhradně rastry (*.RAS, *.RAK) a jejich doprovodné soubory (*.MEZ, *.PAL, transformační tabulky). Pro každý druh rastrů bude samostatný adresář. |
|  |  |  | HM |  |  |
|  |  |  | LMS |  |  |
|  |  |  | ORTOFOTO |  |  |
|  | ORG | <KODLS> | _75LS.BLK |  |  |
|  |  |  | _76REV.BLK |  |  |
|  | OSTATNI | <NAZEVLHC> | MERENI |  |  |
|  |  |  | GPS |  |  |
|  | CIZI | <NAZEVLHC> |  |  | Identifikace LHC/LHO v adresáři budou veškerá data (která jsou k dispozici) potřebná pro tisky |

Konečná verze dat bude předána na nosičích CD. CD musí být otevřené a v technické zprávě musí být uvedeno, kolik je na CD Sessions.

Domovský adresář pro tisky bude "\MAPALHC\<NAZEVLHC>"

Label CD	- xxxxxx	- xxxxxx	- Šestipísmenná zkratka LHC

Nálepka CD	- xxxxxx_mmnn	- xxxxxx	- Šestipísmenná zkratka LHC
				- mm		- Pořadové číslo CD
				- nn		- Celkový počet CD

Sady CD	1. - LS		- DATA, GISLHP, MAPA, RASTRY (SMO, HM), ORG
		2. - OI		- DATA, GISLHP, MAPA, RASTRY (SMO, HM), ORG
		3. - PŘ OHÚL	- kompletní sada
		4. - PŘ archiv	- kompletní sada
		5. - SpecHUL	- DATA, GISLHP, MAPA, RASTRY (SMO, HM), ORG
		6. - SpecGIS	- DATA, GISLHP, MAPA, RASTRY (SMO, HM), ORG

Přitom adresáře DATALHP, GISLHP, MAPALHP, ORG" a případně i RASTRY (SMO) by se měly ve většině případů vejít na jeden CD

Příloha C

## GRAFICKÝ FORMÁT LČR

Grafické vrstvy budou v datovém formátu TopoL Windows. Pro účely této přílohy jsou »objekty« rozuměny jednotlivé prvky bloků.

Ve všech blocích bude v případě potřeby objekt »neplocha«

| Poř. Číslo | Objekt | Jméno | Typ | Kód | Barva | Značka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Neplocha | Neplocha | P | 134 | 15 | 1 |

### Třída č.1 - ROZDĚLENÍ LESA

#### Vrstva č.11	- LESNÍ HOSPODÁŘSKÝ CELEK

BLOK	- _11LHC.BLK

| Poř. Číslo | Objekt | Jméno | Typ | Kód | Barva | Značka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Hranice LHC LHC L 1100 4 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 Plocha LHC LHC P 1100 11 1 |  |  |  |  |  |  |

DATABÁZE	- p1100.dbf

| Popis položky | Kód položky | Datový typ | Jednotka | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo (TopoL) CISLO N 8.0 |  |  |  |  |
| Plocha PLOCHA N 9.2 ha |  |  |  |  |
| Kód LHC LHC_ID N 4.0 |  |  |  |  |

#### Vrstva č.13	- ODDĚLENÍ.

BLOK	- ??_13ODD.BLK

| Poř. číslo | Objekt | Jméno | Typ | Kód | Barva | Značka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Hranice oddělení ODD L 1300 2 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 Plocha oddělení ODD P 1300 9 1 |  |  |  |  |  |  |

DATABÁZE	- p1300.dbf

| Popis položky | Kód položky | Datový typ | Jednotka | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo (TopoL) CISLO N 8.0 |  |  |  |  |
| Plocha PLOCHA N 9.2 ha |  |  |  |  |
| Kód LHC LHC_ID N 4.0 |  |  |  |  |
| Kód oddělení ODD N 3.0 |  |  |  |  |

#### Vrstva č.14	- DÍLEC.

BLOK	- ??_14DIL.BLK

| Poř. číslo | Objekt | Jméno | Typ | Kód | Barva | Značka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Hranice dílce DIL L 1400 5 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 Plocha dílce DIL P 1400 12 1 |  |  |  |  |  |  |

DATABÁZE	- p1400.dbf

| Popis položky | Kód položky | Datový typ | Jednotka | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo (TopoL) CISLO N 8.0 |  |  |  |  |
| Plocha PLOCHA N 9.2 ha |  |  |  |  |
| Kód LHC LHC_ID N 4.0 |  |  |  |  |
| Kód oddělení ODD N 3.0 |  |  |  |  |
| Kód dílce DIL A 1 |  |  |  |  |

#### Vrstva č.16	- POROSTNÍ SKUPINA.

BLOK	- ??_16PSK.BLK

| Poř. číslo | Objekt | Jméno | Typ | Kód | Barva | Značka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 Hranice skupiny PSK L 1600 6 0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 Plocha skupiny PSK P 1600 14 1 |  |  |  |  |  |  |

DATABÁZE	- p1600.dbf

| Popis položky | Kód položky | Datový typ | Jednotka | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo (TopoL) CISLO N 8.0 |  |  |  |  |
| Plocha PLOCHA N 9.2 ha |  |  |  |  |
| Kód LHC LHC_ID N 4.0 |  |  |  |  |
| Kód oddělení ODD N 3.0 |  |  |  |  |
| Kód dílce DIL A 1 |  |  |  |  |
| Kód porostní skupiny PSK A 12 |  |  |  |  |

#### Vrstva č.17	- BEZLESÍ.

BLOK	- ??_17BZL.BLK

| Poř. číslo | Objekt | Jméno | Typ | Kód | Barva | Značka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 Hranice bezlesí BZL L 1700 13 0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 Plocha bezlesí BZL P 1700 15 1 |  |  |  |  |  |  |

DATABÁZE	- p1700.dbf

| Popis položky | Kód položky | Datový typ | Jednotka | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo (TopoL) CISLO N 8.0 |  |  |  |  |
| Plocha PLOCHA N 9.2 ha |  |  |  |  |
| Kód LHC LHC_ID N 4.0 |  |  |  |  |
| Kód oddělení ODD N 3.0 |  |  |  |  |
| Kód dílce DIL A 1 |  |  |  |  |
| Kód bezlesí BZL N 3.0 |  |  |  |  |

#### Vrstva č.18	- JINÝ POZEMEK.

BLOK	- ??_18JP.BLK

| Poř. číslo | Objekt | Jméno | Typ | Kód | Barva | Značka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 Hranice jiného pozemku JP L 1800 13 0 |  |  |  |  |  |  |
| 12 Plocha jiného pozemku JP P 1800 15 1 |  |  |  |  |  |  |

DATABÁZE	- p1800.dbf

| Popis položky | Kód položky | Datový typ | Jednotka | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo (TopoL) CISLO N 8.0 |  |  |  |  |
| Plocha PLOCHA N 9.2 ha |  |  |  |  |
| Kód LHC LHC_ID N 4.0 |  |  |  |  |
| Kód oddělení ODD N 3.0 |  |  |  |  |
| Kód dílce DIL A 1 |  |  |  |  |
| Kód jiného pozemku JP N 3.0 |  |  |  |  |

#### Vrstva č.19	- OSTATNÍ POZEMEK (MIMO PUPFL).

BLOK	- ??_19OP.BLK

| Poř. číslo | Objekt | Jméno | Typ | Kód | Barva | Značka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 Hranice ostatního pozemku OP L 1900 13 0 |  |  |  |  |  |  |
| 14 Plocha ostatního pozemku OP P 1900 15 1 |  |  |  |  |  |  |

DATABÁZE	- p1900.dbf

| Popis položky | Kód položky | Datový typ | Jednotka | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo (TopoL) CISLO N 8.0 |  |  |  |  |
| Plocha PLOCHA N 9.2 ha |  |  |  |  |
| Kód LHC LHC_ID N 4.0 |  |  |  |  |
| Kód oddělení ODD N 3.0 |  |  |  |  |
| Kód dílce DIL A 1 |  |  |  |  |
| Kód ostatního pozemku OP N 3.0 |  |  |  |  |

### Třída č.2 - KOMUNIKACE

#### Vrstva č.20	- KOMUNIKACE

BLOK	- _20KOM.BLK

| Poř. číslo | Objekt | Jméno | Typ | Kód | Barva | Značka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Cesta Cesta L 2100 13 0 |  |  |  |  |  |  |
| 16 Průsek Prusek L 2200 6 0 |  |  |  |  |  |  |

DATABÁZE	- l2100.dbf	k objektu cesta

| Popis položky | Kód položky | Datový typ | Jednotka | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo (TopoL) CISLO N 8.0 |  |  |  |  |
| Délka linie DELKA N 9.3 m |  |  |  |  |
| Kód LHC LHC_ID N 4.0 |  |  |  |  |
| Inventární číslo INV_CIS A 15 |  |  |  |  |
| Druh cesty CES A 2 |  |  |  |  |
| Název cesty CES_NAZ A 30 |  |  |  |  |

DATABÁZE	- l2200.dbf	k objektu průsek

| Popis položky | Kód položky | Datový typ | Jednotka | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo (TopoL) CISLO N 8.0 |  |  |  |  |
| Délka linie DELKA N 9.3 m |  |  |  |  |
| Kód LHC LHC_ID N 4.0 |  |  |  |  |
| Druh průseku PRU N 1.0 |  |  |  |  |

### Třída č.3- VODNÍ TOKY A PLOCHY

#### Vrstva č.30	- VODNÍ TOKY A PLOCHY

BLOK	- _30VOD.BLK

| Poř. číslo | Objekt | Jméno | Typ | Kód | Barva | Značka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 Potok Potok L 3100 1 0 |  |  |  |  |  |  |
| 18 Řeka, nádrž Nadrz L 3200 1 0 |  |  |  |  |  |  |
| 19 Řeka, nádrž Nadrz P 3200 8 1 |  |  |  |  |  |  |

DATABÁZE	- l3100.dbf	k objektu potok

| Popis položky | Kód položky | Datový typ | Jednotka | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo (TopoL) CISLO N 8.0 |  |  |  |  |
| Délka linie DELKA N 9.3 m |  |  |  |  |
| Kód LHC LHC_ID N 4.0 |  |  |  |  |
| Název potoku POTOK A 30 |  |  |  |  |

DATABÁZE	- p3200.dbf	k objektu řeka, nádrž

| Popis položky | Kód položky | Datový typ | Jednotka | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo (TopoL) CISLO N 8.0 |  |  |  |  |
| Plocha PLOCHA N 9.2 ha |  |  |  |  |
| Kód LHC LHC_ID N 4.0 |  |  |  |  |
| Název řeky, nádrže REKA_NADRZ A 30 |  |  |  |  |

### Třída č.5- VÝŠKOPIS

#### Vrstva č.50	- VÝŠKOPIS

BLOK	- _50VRS.BLK

| Poř. číslo | Objekt | Jméno | Typ | Kód | Barva | Značka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 Vrstevnice Vrstevnice L 5100 6 0 |  |  |  |  |  |  |
| 20 Kóta Kota B 5100 6 2 |  |  |  |  |  |  |

DATABÁZE	- l5100.dbf	k objektu vrstevnice

| Popis položky | Kód položky | Datový typ | Jednotka | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo (TopoL) CISLO N 8.0 |  |  |  |  |
| Nadmořská výška vrstevnice VRST_M N 4.0 m |  |  |  |  |

DATABÁZE	- b5100.dbf	k objektu kóta

| Popis položky | Kód položky | Datový typ | Jednotka | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo (TopoL) CISLO N 8.0 |  |  |  |  |
| Nadmořská výška bodu KOTA_M N 4.0 m |  |  |  |  |

### Třída č.7- ORGANIZAČNÍ STRUKTURA LČR

#### Vrstva č.75	- HRANICE PŮSOBNOSTI LS

BLOK	- _75LS.BLK

| Poř. číslo | Objekt | Jméno | Typ | Kód | Barva | Značka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 Sídlo lesní správy (LZ) SidloLS B 7500 7 7 |  |  |  |  |  |  |
| 25 Hranice LS LS L 7500 13 0 |  |  |  |  |  |  |
| 26 Plocha LS LS P 7500 7 1 |  |  |  |  |  |  |

DATABÁZE	- p7500.dbf	k objektu LS

| Popis položky | Kód položky | Datový typ | Jednotka | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo (TopoL) CISLO N 8.0 |  |  |  |  |
| Plocha PLOCHA N 9.2 ha |  |  |  |  |
| Kód LS (LZ) LS N 3.0 |  |  |  |  |
| Název LS (LZ) LS_NAZ A 30 |  |  |  |  |

DATABÁZE	- b7500.dbf	k objektu sídlo LS

| Popis položky | Kód položky | Datový typ | Jednotka | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo (TopoL) CISLO N 8.0 |  |  |  |  |
| Kód LS (LZ) LS N 3.0 |  |  |  |  |
| Název LS (LZ) LS_NAZ A 30 |  |  |  |  |
| Sídlo LS SIDLO_LS A 30 |  |  |  |  |

#### Vrstva č.76	- REVÍRY

BLOK	- _76REV.BLK

| Poř. číslo | Objekt | Jméno | Typ | Kód | Barva | Značka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 Hranice revíru REV L 7600 3 0 |  |  |  |  |  |  |
| 29 Plocha revíru REV P 7600 10 1 |  |  |  |  |  |  |

DATABÁZE	- p7600.dbf	k objektu revír

| Popis položky | Kód položky | Datový typ | Jednotka | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo (TopoL) CISLO N 8.0 |  |  |  |  |
| Plocha PLOCHA N 9.2 ha |  |  |  |  |
| Kód LS (LZ) LS N 3.0 |  |  |  |  |
| Název LS (LZ) LS_NAZ A 30 |  |  |  |  |
| Kód revíru REVIR N 2.0 |  |  |  |  |
| Název revíru REV_NAZ A 30 |  |  |  |  |

### Třída č.8- VRSTVY POZEMKOVÉ EVIDENCE

#### Vrstva č.81	- KATASTRY

BLOK	- _81KAT.BLK

| Poř. číslo | Objekt | Jméno | Typ | Kód | Barva | Značka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 Hranice katastru KAT L 8110 4 0 |  |  |  |  |  |  |
| 25 Hranice LS LS L 7500 13 0 |  |  |  |  |  |  |
| 31 Plocha katastru KAT P 8110 11 1 |  |  |  |  |  |  |

DATABÁZE	- l8110.dbf	k objektu hranice katastru

| Popis položky | Kód položky | Datový typ | Jednotka | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo (TopoL) CISLO N 8.0 |  |  |  |  |
| Délka linie DELKA N 9.3 m |  |  |  |  |
| Atribut původu ATR_PUV N 1.0 |  |  |  |  |

DATABÁZE	- p8110.dbf	k objektu Katastr

| Popis položky | Kód položky | Datový typ | Jednotka | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo (TopoL) CISLO N 8.0 |  |  |  |  |
| Plocha pozemková PLOCHA N 11.4 ha |  |  |  |  |
| Kód katastrálního území KU_KOD N 9.0 |  |  |  |  |

#### Vrstva č.82	- PARCELY

BLOK	- _82PAR.BLK

| Poř. číslo | Objekt | Jméno | Typ | Kód | Barva | Značka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 Hranice parcely PAR L 8210 13 0 |  |  |  |  |  |  |
| 33 Plocha parcely PAR P 8210 7 1 |  |  |  |  |  |  |

DATABÁZE	- p8210.dbf

| Popis položky | Kód položky | Datový typ | Jednotka | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo (TopoL) CISLO N 8.0 |  |  |  |  |
| Plocha pozemková PLOCHA N 11.4 ha |  |  |  |  |
| Kód katastrálního území KU_KOD N 9.0 |  |  |  |  |
| Kód kategorie parcel KATPAR_KOD N 2.0 |  |  |  |  |
| Parcelní skupina dle KN PAR_SKU_KN N 1.0 |  |  |  |  |
| Parcela – kmen PARCIS N 5.0 |  |  |  |  |
| Parcela – poddělení PARPOD N 3.0 |  |  |  |  |
| Část parcely PARCAST N 2.0 |  |  |  |  |
| Číslo skupiny parcel SKUPAR_CIS N 4.0 |  |  |  |  |
| Chyba! Záložka není definována. |  |  |  |  |
| Zařizovaná parcela PARZAR A 3 Ano/Ne |  |  |  |  |

DATABÁZE	- l8210.dbf	k objektu hranice parcely

| Popis položky | Kód položky | Datový typ | Jednotka | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo (TopoL) CISLO N 8.0 |  |  |  |  |
| Délka linie DELKA N 9.3 m |  |  |  |  |
| Atribut původu ATR_PUV N 1.0 |  |  |  |  |

#### Vrstva č.83	- SKUPINY PARCEL

BLOK	- _83SKP.BLK

| Poř. číslo | Objekt | Jméno | Typ | Kód | Barva | Značka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 Hranice skupiny parcel SKP L 8320 2 0 |  |  |  |  |  |  |
| 35 Plocha skupiny parcel SKP P 8320 9 1 |  |  |  |  |  |  |

DATABÁZE	- p8320.dbf	k objektu skupina parcel

| Popis položky | Kód položky | Datový typ | Jednotka | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo (TopoL) CISLO N 8.0 |  |  |  |  |
| Plocha pozemková PLOCHA N 11.4 ha |  |  |  |  |
| Kód katastrálního území KU_KOD N 9.0 |  |  |  |  |
| Číslo skupiny parcel SKUPAR_CIS N 4.0 |  |  |  |  |
| Výměra pozemková PARVYM N 11.4 ha |  |  |  |  |
| Kvalita plochy KVAL_P N 1.0 |  |  |  |  |

DATABÁZE	- l8110.dbf	k objektu hranice katastru
				- l8320.dbf	k objektu hranice skupiny parcel

| Popis položky | Kód položky | Datový typ | Jednotka | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo (TopoL) CISLO N 8.0 |  |  |  |  |
| Délka linie DELKA N 9.3 m |  |  |  |  |
| Atribut původu ATR_PUV N 1.0 |  |  |  |  |

### Třída č.9- TÉMATICKÉ VRSTVY LČR

#### Vrstva č.91	- ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ

BLOK	- _91ZRO.BLK

| Poř. číslo | Objekt | Jméno | Typ | Kód | Barva | Značka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Hranice oddělení ODD L 1300 2 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 Hranice dílce DIL L 1400 5 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 Plocha dílce DIL P 1400 12 1 |  |  |  |  |  |  |

DATABÁZE	- p1400.dbf	k objektu dílec

| Popis položky | Kód položky | Datový typ | Jednotka | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo (TopoL) CISLO N 8.0 |  |  |  |  |
| Plocha PLOCHA N 9.2 ha |  |  |  |  |
| Kód LHC LHC_ID N 4.0 |  |  |  |  |
| Kód oddělení ODD N 3.0 |  |  |  |  |
| Kód dílce DIL A 1 |  |  |  |  |

DATABÁZE	- l1300.dbf	k objektu hranice oddělení
				- l1400.dbf	k objektu hranice dílce

| Popis položky | Kód položky | Datový typ | Jednotka | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo (TopoL) CISLO N 8.0 |  |  |  |  |
| Délka linie DELKA N 9.3 m |  |  |  |  |
| Atribut původu ATR_PUV N 1.0 |  |  |  |  |

#### Vrstva č.94	- REVÍRY (generované)

Obsahem této vrstvy bude objekt »revír«. Objekty budou liniové (hranice revíru) nebo plošné (plocha revíru), generované. Plošné objekty budou mít připojenou databázi.

BLOK	- ??_94REG.BLK

| Poř. číslo | Objekt | Jméno | Typ | Kód | Barva | Značka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 Hranice revíru REV L 7600 3 0 |  |  |  |  |  |  |
| 29 Plocha revíru REV P 7600 10 1 |  |  |  |  |  |  |

DATABÁZE	- p9400.dbf	k objektu revír generovaný

| Popis položky | Kód položky | Datový typ | Jednotka | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo (TopoL) CISLO N 8.0 |  |  |  |  |
| Plocha PLOCHA N 9.2 ha |  |  |  |  |
| Kód LHC LHC_ID N 4.0 |  |  |  |  |
| Kód revíru REVIR N 2.0 |  |  |  |  |

Příloha D

## VLASTNOSTI OBJEKTŮ IS LH V LHP U LČR

V následující tabulce je uveden výčet vlastností objektů dle IS LH pro LHP s platností od 1.1. 2000, které budou zjišťovány v LHP u LČR. Po schválení IS LH pro LHP s platností od 1.1.2002 bude následující tabulka upravena tak, aby souhlasila se schváleným IS LH 2002. Tučně a kurzívou jsou uvedeny vlastnosti, které nejsou zařazeny do IS LH 2000, ale zjišťují se v LHP u LČR. Mimo IS LH 2000 je v LHP u LČR je i objekt ostatní pozemky mimo PÚPFL u kterého jsou zjišťovány stejné vlastnosti jako u objektu jiný pozemek.

### Lesní hospodářský celek

| Objekt | Číslo dle IS LH 2000 | Kód vlastnosti | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| LHC | 1 | LHC_KOD |  |
|  | 2 | LHC_NAZ |  |
|  | 3 | LHP_OD |  |
|  | 4 | LHP_DO |  |
|  | 5 | LHP_LIC |  |
|  | 6 | LHP_TAX |  |
|  | 11 | KU_DATUM |  |
|  | 13 | TEZ_PROC |  |
|  | 14 | NOR_PAS |  |
|  | 15 | ETAT_TO |  |
|  | 16 | LHC_PN_PRO |  |
|  | 17 | ETAT_TV |  |
|  | 18 | LHC_IND | Pokud existuje |
|  | 19 | LHC_MAX |  |
|  | 21 | ETAT |  |
|  | 22 | MVYCH_DO40 |  |

### Oddělení

| Objekt | Číslo dle IS LH 2000 | Kód vlastnosti | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Oddělení | 29 | ODD |  |

### Dílec

| Objekt | Číslo dle IS LH 2000 | Kód vlastnosti | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Dílec | 32 | DIL |  |

### Porost

| Objekt | Číslo dle IS LH 2000 | Kód vlastnosti | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Porost | 35 | POR | Vždy vyplnit "a" |
|  | 37 | MAJ_KOD | Vždy vyplnit "11000" |
|  | 38 | MAJ_NAZ | Vždy vyplnit "Česká republika" |
|  | 39 | MAJ_DRUH | Vždy vyplnit "1" |
|  | 40 | ORG_UROVEN |  |
|  | 41 | KATEGORIE |  |
|  | 43 | PAS_OHR |  |
|  | 44 | LES_OBL |  |
|  | 45 | ZVL_STATUT | Pokud existuje |
|  | 46 | OLH_LIC | Vždy vyplnit "1" |
|  | 47 | OLH | Vždy vyplnit "1" |
|  | 48 | POR_TEXT | Pokud existuje |

### Porostní skupina

| Objekt | Číslo dle IS LH 2000 | Kód vlastnosti | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Por.skup. | 54 | PSK |  |
|  | 57 | PSK_P |  |
|  | 59 | KU_KOD |  |
|  | 60 | LES_URAD |  |
|  | 61 | SLT |  |
|  | 62 | LT |  |
|  | 65 | HOSP_ZP |  |
|  | 69 | PSK_TEXT | Pokud existuje |
|  |  | KATPAR_KOD |  |

### Etáž

| Objekt | Číslo dle IS LH 2000 | Kód vlastnosti | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Etáž | 73 | ETAZ |  |
|  | 74 | ETAZ_PS |  |
|  | 75 | ETAZ_PP |  |
|  | 76 | HS |  |
|  | 77 | OBMYTI |  |
|  | 78 | OBN_DOBA |  |
|  | 79 | POC_OBNOVY |  |
|  | 80 | MZD | Pokud existuje |
|  | 81 | VEK |  |
|  | 82 | ZAKM |  |
|  | 83 | HOSP_TV |  |
|  | 84 | M_TEZ_PROC | Pokud existuje |
|  | 85 | ODVOZ_TEZ |  |
|  | 86 | M_Z_ZASOBY | Pokud existuje |
|  | 87 | PRO_P | Pokud existuje |
|  | 88 | PRO_NAL | Pokud existuje |
|  | 92 | TV_P | Pokud existuje |
|  | 93 | TV_NAL | Pokud existuje |
|  | 98 | TO_P | Pokud existuje |
|  | 99 | TO_ZPUSOB | Pokud existuje |
|  | 112 | ZAL_DRUH | Pokud existuje |
|  | 113 | ZAL_P | Pokud existuje |
|  | 114 | ZAL_DR | Pokud existuje |
|  | 115 | ZAL_DR_P | Pokud existuje |

### Dřevina

| Objekt | Číslo dle IS LH 2000 | Kód vlastnosti | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Dřevina | 122 | DR_ZKR |  |
|  | 127 | ZAST |  |
|  | 128 | VYSKA |  |
|  | 129 | TLOUSTKA | Od 8cm výše |
|  | 130 | BON_R |  |
|  | 131 | BON_A |  |
|  | 132 | GEN_KLAS | Pokud existuje |
|  | 133 | VYB_STR | Pokud existuje |
|  | 134 | DR_ZAS_TAB |  |
|  | 135 | DR_ZAS_HA |  |
|  | 136 | DR_ZAS_CEL |  |
|  | 142 | IMISE |  |
|  | 143 | POSKOZ_D | Pokud existuje |
|  | 144 | POSKOZ_R | Pokud existuje |
|  | 147 | DR_TV | Pokud existuje |
|  | 148 | DR_TO | Pokud existuje |

### Bezlesí

| Objekt | Číslo dle IS LH 2000 | Kód vlastnosti | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| bezlesí | 156 | BZL |  |
|  | 157 | KU_KOD |  |
|  | 158 | LES_URAD |  |
|  | 161 | BZL_P |  |
|  | 164 | BZL_DRUH |  |

### Jiný pozemek

| Objekt | Číslo dle IS LH 1999 | Kód vlastnosti | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Jiný | 166 | JP |  |
| Pozemek | 168 | KU_KOD |  |
|  | 169 | LES_URAD |  |
|  | 172 | JP_P |  |
|  | 175 | JP_DRUH |  |

### Ostatní pozemek

| Objekt | Číslo dle IS LH 1999 | Kód vlastnosti | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| ostatní |  | OP |  |
| pozemek |  | KU_KOD |  |
|  |  | LES_URAD |  |
|  |  | JP_P |  |
|  |  | OP_DRUH |  |

Příloha E

## ČÍSELNÍKY

### LHC_LCR

| KÓD LHC LČR | NÁZEV LHC | ZKRATKA LHC | PLATNOST LHP OD | PLATNOST LHP DO | ZPRACOVATEL LHP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LHC_ID | LHC_NAZ | LHC_ZKR | LHP_OD | LHP_DO | LHP_TAX |
| 1181 | Konopiště |  | 1.1.2002 | 31.12.2011 |  |
| 1182 | Frýdlant |  | 1.1.2002 | 31.12.2011 |  |
| 1183 | Podkrkonoší |  | 1.1.2002 | 31.12.2011 |  |
| 1184 | Tábor |  | 1.1.2002 | 31.12.2011 |  |
| 1185 | Boleslav |  | 1.1.2002 | 31.12.2011 |  |
| 1186 | Bruntál |  | 1.1.2002 | 31.12.2011 |  |
| 1187 | Albrechtice |  | 1.1.2002 | 31.12.2011 |  |
| 1188 | Bystřice |  | 1.1.2002 | 31.12.2011 |  |
| 1189 | Tišnov |  | 1.1.2002 | 31.12.2011 |  |
| 1190 | Nejdek |  | 1.1.2002 | 31.12.2011 |  |
| 1191 | Plešivec |  | 1.1.2002 | 31.12.2011 |  |
| 1192 | Zbraslav |  | 1.1.2002 |  |  |

### ATR_PUV

| Atribut původu | Zdroj linie |
| --- | --- |
| 1 | katastrální mapa, geometrický plán |
| 2 | SMO 1:5000 |
| 3 | fotogrammetrie |
| 4 | geodetické metody (GPS, totální stanice ...) |
| 5 | ostatní pozemní měření (buzolní pořady ...) |
| 6 | dříve platné katastrální mapy a mapy dřívějšího pozemkového katastru |
| 7 | hospodářské mapy |
| 8 | ostatní |

### KATPAR_KOD

| Kód | Kategorie parcel |
| --- | --- |
| 11 | parcely, které nepodléhají restitucím (v PE označeno kódem 1) |
| 12 | parcely, které mohou být potenciálním majetkem církví (v PE označeno kódem 2 |
| 13 | parcely v ideálním spoluvlastnictví, kde je spoluvlastníkem ČR (v PE označeno kódem 3) |
| 14 | parcely s nedokončeným vlastnickým řízením, kde je předpoklad navrácení vlastnictví jinému subjektu (v PE označeno kódem 4) |

### BJO_CIS

| Pozemek | Průběžnost | Charakteristika | Čísla |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezlesí | neprůběžné v rámci oddělení |  | 101 - 150 |
|  | průběžné v rámci LHC | nezpevněné lesní cesty | 151 - 400 |
|  |  | ostatní bezlesí | 401 - 500 |
| Jiné pozemky | neprůběžné v rámci oddělení |  | 501 - 550 |
|  | průběžné v rámci LHC | zpevněné lesní cesty | 551 - 800 |
|  |  | ostatní průběžné | 801 - 900 |
| Ostatní pozemky | v rámci oddělení (nejbližšího) |  | 901 - 999 |

Příloha F

## OZNAČENÍ MAP 1:5000 a 1:10000

Pravidla:

A) pro jména souborů map (zejména souborů rastrů):

- Označení listu SMO 1:5000 má 8 znaků a skládá se z čtyřznakové zkratky dle následujícího číselníku a čtyřmístného číselného označení.První dvě čísla identifikují mapový list a poslední dvě čísla značí stav aktualizace polohopisu (ročník).Pokud ročník nebude znám,bude místo ročníku vyplněno na 7 a 8 pozici XX.Označení musí mít vždy 8 znaků.

Příklad: Jedna z map SMO 1:5000 má označení BENE2499 pokud aktualizace proběhla v roce 1999 nebo BENE24XX pokud není znám ročník aktualizace..

- Jméno souboru lesnické mapy hospodářské 1:5000 má 7 znaků a je odvozeno od názvu odpovídající mapy SMO přidáním písmene »H« za číselné označení.Zde se neuvádí platnost (ročník aktualizace)

Příklad: Odpovídající jméno souboru je BENE24H.

B) pro názvy lesnických map (zejména tištěných):

- List lesnické mapy 1:10000 se skládá vždy ze 4 mapových listů státní mapy odvozené 1:5000, (dále SMO) a to tak, že jako pravá horní je SMO se sudými číslicemi

Příklad: BENEŠOV

| 3-4 | 2-4 |
| --- | --- |
| 3-5 | 2-5 |

- Název lesnické mapy 1:10000 má 7 znaků, kde první 4 znaky je zkratka města, které je v názvu SMO – viz následující závazný seznam zkratek, další dva znaky jsou číselné označení pravé horní mapy SMO a jako sedmý znak je písmeno:

O	- obrysová mapa

P	- porostní mapa

T	- těžební mapa

Y	- typologická mapa

- Název lesnické mapy 1:5000, vychází z označení SMO, má 7 znaků a skládá se vždy ze čtyřpísmenné zkratky města,který je v názvu SMO,další dva znaky je číselné označení mapy SMO a jako sedmý znak je písmeno“

A	- parcelní mapa

H	- hospodářská mapa

Příklad: Porostní mapa 1:10000 dle schématu ve výše uvedeném příkladu má označ. BENE24P.

Závazné zkratky:

| Zkratka | Město | Zkratka | Město | Zkratka | Město | Zkratka | Město |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AS__ | Aš | HUST | Hustopeče | MKRU | Moravský Krumlov | STIT | Stitary |
| BENE | Benešov | CHEB | Cheb | MOST | Most | STRA | Strakonice |
| BERO | Beroun | CHOM | Chomutov | NACH | Náchod | STRN | Strání |
| BILO | Bílovec | CHOT | Chotěboř | NAME | Náměšť nad Oslavou | STRI | Stříbro |
| BLAN | Blansko | JABL | Jablunkov | NAPA | Napajedla | SUDI | Sudice |
| BLAT | Blatná | JACH | Jáchymov | NEPO | Nepomuk | SUMP | Šumperk |
| BLOV | Blovice | JANO | Janovice | NBYS | Nová Bystřice | SUSI | Sušice |
| BOHU | Bohumín | JARM | Jaroměř | NMNM | Nové Město na Moravě | SKAT | Svatá Kateřina |
| BOSK | Boskovice | JARS | Jaroslavice | NMPS | Nové Město pod Smrkem | TABO | Tábor |
| BRAN | Brandýs nad Labem | JAVO | Javorník | NBOR | Nový Bor | TACH | Tachov |
| BREC | Břeclav | JESC | Jesenice | NJIC | Nový Jičín | TANV | Tanvald |
| BRNO | Brno | JESK | Jeseník | NYMB | Nymburk | TEPL | Teplice |
| BROU | Broumov | JEVI | Jevíčko | ODRY | Odry | TISN | Tišnov |
| BRUM | Brumov | JICI | Jičín | OLOM | Olomouc | TRBC | Třebíč |
| BRUN | Bruntál | JIHL | Jihlava | OPAV | Opava | TRBN | Třeboň |
| BUCO | Bučovice | JIND | Jindřichov | OSTR | Ostrava | TRES | Trest |
| BYSP | Bystřice nad Pernštejnem | JHRA | Jindřichův Hradec | PACO | Pacov | TRHS | Trhové Sviny |
| BYSH | Bystřice pod. Hostýnem. | KAML | Kamenice nad. Lipou | PARD | Pardubice | TRUT | Trutnov |
| CBUD | České Budějovice | KVAR | Karlovy Vary | PAST | Pastviny | TURN | Turnov |
| cVEL | České Velenice | KDYN | Kdyně | PELH | Pelhřimov | UHRA | Uherské Hradiště |
| CBRO | Český Brod | KLAD | Kladno | PISE | Písek | UBRO | Uherský Brod |
| ckru | Český Krumlov | KLAT | Klatovy | PLEC | Plechý | UJAN | Uhlířské Janovice |
| CTES | Český Těšín | KOLI | Kolín | PLZE | Plzeň | ULAB | Ústí nad Labem |
| CTIB | Ctibor | KRAE | Kralovice | POHE | Pohořelice | UORL | Ústí nad Orlicí |
| DACI | Dačice | KRLP | Kralupy nad Vltavou | POHR | Pohoří na Šumavě | VALK | Valašské Klobouky |
| DECI | Děčín | KRSL | Kraslice | POLI | Polička | VARN | Varnsdorf |
| DOBR | Dobříš | KRAH | Krásná Hora | PRAH | Praha | VELV | Velká nad Veličkou |
| DMAR | Dolní Marklovice | KRIV | Křivoklát | PRAC | Prachatice | VELK | Velké Karlovice |
| DOMA | Domažlice | KRNO | Krnov | PRVY | Přední Výtoň | VELP | Velký Polom |
| DUBA | Dubá | KROM | Kroměříž | PREL | Přelouč | VELM | Velké Meziříčí |
| FRYD | Frýdlant | KUNS | Kunštát | PŘES | Přeštice | VESE | Veselí nad Lužnicí |
| FRYO | Frýdlant nad. Ostravicí. | KUTH | Kutná Hora | PRIB | Příbram | VIND | Vindava |
| FUKO | Fukov | KYJO | Kyjov | PRIM | Přimda | VIMP | Vimperk |
| HART | Hartmanice | LEDE | Ledeč nad Sázavou | PROS | Prostějov | VLAS | Vlašim |
| HBRO | Havlíčkův. Brod | LIBE | Liberec | PTAC | Ptačí Kámen | VOLA | Volary |
| HERM | Heřmanův Městec | LIBO | Libochovice | RAJE | Rájec | VRAN | Vranov |
| HLIN | Hlinsko | LTMR | Litoměřice | RAKO | Rakovník | VRAT | Vratenín |
| HLUB | Hluboká nad. Vltavou | LTMS | Litomyšl | ROKY | Rokytnice v Orl. Horách | VRCH | Vrchlabí |
| HODO | Hodonín | LTVL | Litovel | RYBN | Rybník | VSET | Vsetín |
| HKAT | Hora Svaté Kateřiny | LOBE | Lobendava | RYCH | Rychnov nad Kněžnou | VYSK | Vyškov |
| HORI | Hořice | LOUN | Louny | RYMA | Rýmařov | VBRO | Vyšší Brod |
| HBEN | Horní Benešov | MANE | Manětín | SEDL | Sedlčany | ZABR | Zábřeh |
| HPLA | Horní Planá | MARL | Mariánské Lázně | SKAL | Skalici | ZACL | Žacléř |
| HVLT | Horní Vltavice | MELN | Mělník | SLUK | Šluknov | ZCHA | Zadní Chalupy |
| HORO | Hořovice | MEZI | Meziměstí | SOBE | Soběslav | ZAMB | Žamberk |
| HKRA | Hradec Králové | MIKU | Mikulov | SOBO | Sobotka | ZATE | Žatec |
| HRAD | Hradisko | MILE | Milevsko | SOKO | Sokolov | ZLIN | Zlín |
| HRAN | Hranice | MIMO | Mimoň | SONO | Sonov | ZLUT | Žlutice |
| HRAS | Hranice (okr. Aš) | MBOL | Mladá Boleslav | SRNI | Srní | ZNOJ | Znojmo |
| HROT | Hrotovice | MTRE | Moravská Třebová | SMES | Staré Město |  |  |
| HUMP | Humpolec | MBUD | Moravské Budějovice | STEN | Šternberk |  |  |

Příloha G

## ZNAČKY LČR

| Poř. Číslo | Objekt | Název | Typ | Kód | Barva | Značka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Hranice LHC LHC L 1100 4 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 Plocha LHC LHC P 1100 11 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 Hranice oddělení ODD L 1300 2 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 Plocha oddělení ODD P 1300 9 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 Hranice dílce DIL L 1400 5 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 Plocha dílce DIL P 1400 12 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 Hranice skupiny PSK L 1600 6 0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 Plocha skupiny PSK P 1600 14 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 Hranice bezlesí BZL L 1700 13 0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 Plocha bezlesí BZL P 1700 15 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 Hranice jiného pozemku JP L 1800 13 0 |  |  |  |  |  |  |
| 12 Plocha jiného pozemku JP P 1800 15 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 Hranice ostatního pozemku OP L 1900 13 0 |  |  |  |  |  |  |
| 14 Plocha ostatního pozemku OP P 1900 15 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 Cesta Cesta L 2100 13 0 |  |  |  |  |  |  |
| 16 Průsek Prusek L 2200 6 0 |  |  |  |  |  |  |
| 17 Potok Potok L 3100 1 0 |  |  |  |  |  |  |
| 18 Řeka, nádrž Nadrz L 3200 1 0 |  |  |  |  |  |  |
| 19 Řeka, nádrž Nadrz P 3200 8 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 Kóta Kota B 5100 6 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 Vrstevnice Vrstevnice L 5100 6 0 |  |  |  |  |  |  |
| 22 Hranice OI OI L 7400 4 0 |  |  |  |  |  |  |
| 23 Plocha OI OI P 7400 11 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 Sídlo oblastního inspektorátu SidloOI B 7400 4 7 |  |  |  |  |  |  |
| 25 Hranice LS LS L 7500 13 0 |  |  |  |  |  |  |
| 26 Plocha LS LS P 7500 7 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 Sídlo lesní správy (LZ) SidloLS B 7500 7 7 |  |  |  |  |  |  |
| 28 Hranice revíru REV L 7600 3 0 |  |  |  |  |  |  |
| 29 Plocha revíru REV P 7600 10 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 Hranice katastru KAT L 8110 4 0 |  |  |  |  |  |  |
| 31 Plocha katastru KAT P 8110 11 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 Hranice parcely PAR L 8210 13 0 |  |  |  |  |  |  |
| 33 Plocha parcely PAR P 8210 7 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 Hranice skupiny parcel SKP L 8320 2 0 |  |  |  |  |  |  |
| 35 Plocha skupiny parcel SKP P 8320 9 1 |  |  |  |  |  |  |

Příloha H

## PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Název LHC ..............................................  Kód LHC LČR ……………… platnost od ..........................

Zpracovatel LHP .......................................................................................

Osoba odpovědná za data:	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	Adresa:	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	Telefon:	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	E-mail:	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Soupis předávaných materiálů:

Analogová data

| Označení | Ks | Označení | Ks |
| --- | --- | --- | --- |

Digitální data

| Označení | Ks | Označení | Ks |
| --- | --- | --- | --- |

Předal dne: 		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Převzal dne: 		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontroloval dne:	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Schválil dne:		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .